采购货物一览表
第一包：液压基础实训装置
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	液压基础实训装置
	见附件
	套 
	1


附件：

一、产品需具备如下条件

1）轻便、可移动式实验台，双面使用，结构紧凑、美观、安全。

2）模块化结构设计，通用实验板为网格板，双面使用，操作简单方便,具有良好的拓展性。

3）元件使用快速插拔可靠的无泄漏连接接头。

4）元件使用标准工业用元器件，性能可靠、安全，带快速插拔安装底板。

5）低噪音的工业用的恒压变量液压单泵站（噪声<60分贝），油箱40L，流量8L/min，压力50bar，电压 230VAC，频率50Hz，功率1.5kw。

6）通径：6mm。

7）液压油：46号抗磨液压油。

8）国际知名品牌优先，并具有全球质量一体化认证。

二、产品具体参数要求如下

	一、液压基础实验装置

	序号
	品名
	技术参数
	数量

	1
	液压实验台
	可移动式液压实验台，双面使用
	2套

	1.01
	可移动液压实验台基础框架
	长1350X宽790X高1850（mm）,4只2500 N承载滚轮，铝合金型材经过粉末喷镀处理的钢板，安全，可靠，美观
	2套

	1.02
	安装件
	长1130X宽30X高700,铝合金型材
	2套

	1.03
	*网格实验板
	作为实验用的通用底板，长1130X宽30X高700,铝合金型材,钢材，网栅尺寸50X50，安全牢固
	4套

	1.04
	*液压动力站
	集成式工业液压动力站，含40L油箱，低噪音恒压变量叶片单泵， 流量8L/min,压力50bar， 230VAC, 50HZ, 1.5KW, 带油盘1148X725mm和存放物品的小车
	2套

	1.05
	压力油/回油分配器
	长240X高130X宽140,铝型材，2个P口，2个T口
	4套

	1.06
	稳压电源及急停开关
	带2个紧停按钮，2个接地保护插座，带2对正负极的4mm安全插孔，带用户电缆，230V/50Hz 输出24VDC, 4.5A, 
	2套

	1.07
	液压软管挂架
	长240高140宽240,铝型材，存放液压软管9根
	2套

	1.08
	滤油盘
	长560高20宽361,镀锌钢板
	8套

	1.09
	电器模块安装架
	长1130高306宽200，用于安装电器部件
	2套

	

	2
	*标准的电气液压成套组件
	液压元件为6通径的标准工业元件,带安装底座及无泄漏的快插接头
	2套

	　每套包括:

	2.01
	液压软管  630 mm
	液压软管  630 mm × 9个； 压力范围0～100bar

	2.02
	液压软管 1000 mm
	液压软管 1000 mm × 5个；压力范围0～100bar

	2.03
	液压软管带测量接口 1000 mm
	液压软管带测量接口 1000 mm × 4 个；压力范围0～100bar

	2.04
	压力表
	压力表× 4 个

带安装件，直径63mm，分度5bar，
压力范围0～100bar

	2.05
	截止阀
	截止阀 × 1 个

	2.06
	分配器，四通接头
	分配器，四通接头 × 3 个

W=190XH=80XD=40

	2.07
	溢流阀
	溢流阀 × 2 个

额定流量最大15 l/min,最高工作压力100bar，手动操作

	2.08
	直动式减压阀
	直动式减压阀 × 1 个

15 l/min最高压力100bar，手动操作

	2.09
	先导式溢流阀　
	先导式溢流阀 × 1 个

额定流量最大15 l/min,最高工作压力100bar，手动操作

	2.10
	压力继电器
	压力继电器× 1 个

带安装件，RD50060,调节压力范围4－100bar，电接口连接A型3极性＋PE，触点负载250VAC5A或50V1A;125V0.03A X1

	2.11
	节流阀
	节流阀× 1 个

调节范围0－15 l/min,最高压力100bar，手动操作

	2.12
	单向节流阀
	单向节流阀× 1 个

单向阀开启压力0.5 bar 

调节范围0－15 l/min

手动驱动方式

	2.13
	两通调速阀
（两通流量阀）
	两通调速阀 × 1 个

调节范围0－10 l/min,最高压力100bar，带可关闭的有彩色刻度的旋钮，压力补偿器不带保持弹簧，手动操作

	2.14
	液控单向阀
	液控单向阀× 1 个

开启压力1.5 bar

流量，最大15 l/min

液控驱动方式

	2.15
	单向阀 S6A1.X
	单向阀 S6A1.X × 1 个

开启压力1.0 bar

流量，最大约18l/min, 在△P=7bar时

	2.16
	单向阀 S6A3.X
	单向阀 S6A3.X × 1 个

开启压力3.0 bar

流量，最大约18l/min, 在△P=7bar时

	2.17
	二位四通换向阀
	二位四通换向阀 × 2 个

最大流量15 l/min，最高压力100bar，24VDC30W，电动操作

	2.18
	三位四通换向阀
	三位四通换向阀 × 1 个

最大流量15 l/min，最高压力100bar，24VDC30W，电动操作，弹簧回中位结构

	2.19
	三位四通换向阀
	三位四通换向阀× 1 个

最大流量15 l/min，最高压力100bar，24VDC30W，电动操作，弹簧回中位结构

	2.20
	电磁铁连接电缆，黑色
	电磁铁连接电缆，黑色× 1 个

插头黑色，带LED，ADIN43650型，2芯

	2.21
	电磁铁连接电缆，灰色
	电磁铁连接电缆，灰色× 2 个

插头灰色，带LED，ADIN43650型，2芯

	

	3
	成套液压电器控制组件
	 电控控制组件用于对所属的电控阀进行工作，19英寸结构，以装入电器模块安装架
	2套

	每套包括:

	3.01
	分流器BPS13.1  
	分流器BPS13.1   × 1 个

14输入－输出端子（红色）

14输入－输出端子（兰色） 

	3.02
	4个按钮/2个开关 BPS7.4
	4个按钮/2个开关 BPS7.4 × 1 个

带4按钮和2个开关，开关各带1个常开、1个常闭触头

开关电压最高 24 VDC，开关电流 最大 5ADC

	3.03
	继电器BRS1.2
	继电器BRS1.2× 1 个

带3×4转换触点，带功能显示

	3.04
	零部件前板
	零部件前板3HE/21TE  × 5 个

	3.05
	电感式接近开关
	电感式接近开关× 2 个

灵敏度范围5 mm

	3.06
	　测量导线
	测量导线× 1 个

包括

39防触及导电部分的测量电缆

每10件250mm 长，红与绿色

每5件500mm 长，红与绿色

3件500mm长，黑色

每2件1000mm长，红和黑色

1件2000mm长，红和灰色

	

	4
	双作用油缸
	带行程撞块，液压缸直径25/16 mm,行程 200 mm

拉杆式结构，带固定脚架，活塞杆带驱动连接头，无行程终端阻尼，保护板上安装接近开关，带保护罩
	2套

	

	5
	卸压工具
	用于卸除所保持的压力
	2个

	

	6
	备件  
	连接接头 G1/4A
	2个

	
	
	连接套筒
	2个

	
	
	RSL22 液压油，20L一桶。
	80升

	

	7
	液压教学软件、教材、彩色图片及操作手册
	若干

	7.01
	液压技术基础学习软件
	系列程序要求借助于Internet技术开发的，它应为在PC上学习创建一种新的方式。让多媒体组件的应用与人机对话的仿真联系起来，调动了学习的积极性，通过在“虚拟实践”的练习，达到持久的知识转移。

软件学习内容包括:

• 液压泵（齿轮泵，叶片泵）

• 4/3-方向阀

• 节流阀/1

• 节流阀/2

• 溢流阀

• 3通减压阀

• 2通流量阀

• 液控单向阀

• 带蓄能器的系统

• 由节流控制的液压缸速度
	1套

	7.02
	电气液压技术学习软件

	软件学习内容包括:

• 阀用电磁铁线圈

• 4/3-方向阀，电驱动

• 通过4/2方向阀卸压

• 2个液压缸速度的控制

• 3个液压缸速度的控制

• 液压缸的差动控制

• 液压缸是随动控制

• 速度控制，快进/工进

• 压力继电器

• 可调的压力范围
	1套


	7.03
	基于计算机的液压技术培训教程（学习软件)


	改进的液压教程版本，载有现实的图表和新的对使用

者的指导。

软件内容、油路图和解剖模型，与新的液压教程第一册中的基本原理和液压元件相匹配。

软件学习内容包括:

• 液压基本知识

• 物理基础

• 各章的练习项目

• 专业百科全书

• 二次调节

• 轴向柱塞式组件

• 回路运转与元件的动画
	1套


	7.04
	液压彩色图片集电子版
	光盘“HY1graphics”408 张用于《液压技术教程》（第一册）的图片 
	1张

	7.05
	液压彩色图片集电子版
	光盘“HYgraphics” 450 张用于《液压技术理论与实践》的图片
	1张

	7.06
	　液压技术基础及元件教程
	教程内容主要有:

• 基础知识

• 图形符号，按DIN ISO 1219

• 液压流体－工作介质

• 液压泵

• 液压马达

• 轴向柱塞式元件

• 液压缸

• 旋转传动

• 液压蓄能器及其应用

• 截止阀

• 方向阀

• 压力阀（流量阀）

• 过滤器与过滤技术

• 附件

• 连接技术

• 小型液压动力站

插图，图纸，油路图和图表，保存于CD-ROM。
	1本



	7.07
	液压技术理论与实践教程
	以紧凑的型式，介绍整个“液压传动”范围的知识（不包括比例与伺服液压技术），从压力的建立一直到液压装置的故障诊断。在介绍元件及其工作原理同时，教程重点对工业固定设备与行走机械领域实际应用的各类油路进行介绍与分析。图纸，线路图和教程中的彩色图表等，应保存于CD-ROM。
	1本

	7.08
	机电一体化理论与应用
	教材，中文
	1本

	7.09
	液压技术操作手册（中文）
	教师指导手册
	2本

	7.10
	液压技术操作手册（中文）
	学生练习手册
	2本

	7.11
	电气液压操作手册（中文）
	教师指导手册
	2本

	7.12
	电气液压操作手册（中文）
	学生练习手册
	2本

	备注：带*的项目为必须满足项目


三、实验内容要求

	序号
	实训内容

	实验练习1
	液压泵站和液压泵的特性曲线

	实验练习2
	执行元件和换向阀

	实验练习3
	单向阀

	实验练习4
	流量控制阀

	实验练习5
	溢流阀和减压阀以及压力开关

	实验练习6
	常用的基本回路

	实验练习7
	继电器的顺序动作回路

	实验练习8
	液压马达实验

	实验练习9
	差动回路实验

	实验练习10
	调速回路

	实验练习11
	压力调节回路


