# 设备清单

A,主控室设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可寻址广播主机 | 上海戴阳 PT-3600A | 1台 | 工作频率范围 | - 108MHz～116MHz |  |
|  |  |  |  | 音频调制方式 | FM |  |
|  |  |  |  | 数据调制方式 | FSK |  |
|  |  |  |  | 音频输入信号电平范围 | 100mV～1V |  |
|  |  |  |  | 音频调制器频率响应 | - 100～15000Hz |  |
|  |  |  |  | 射频输出幅度 | 100dBuV |  |
| 2 | 系统软件 | V4.3 | 1套 | - 控制主机 |  |  |
| 3 | 音源 | DVD机 | 1台 | 通用 |  |  |
|  |  | 会议话筒 | 1只 | 频率响应 |  | 100-16,000 Hz |
|  |  |  |  | 换能方式 |  | 电容式 |
|  |  |  |  | 灵敏度 |  | -44dB±2dB |
|  |  |  |  | 参考拾音距离 |  | 20-50CM |
|  |  |  |  | 输出阻抗 |  | 2KΩ |
|  |  | 奇声双卡座 | 1台 | 通用 |  |  |
|  |  | 六路调音台 | 1台 | 线路输入 |  | -40dB |
|  |  |  |  | 麦克风输入 |  | -60dB |
|  |  |  |  | 效果输出 |  | -20dB |
|  |  |  |  | 效果返送 |  | -20dB |
|  |  |  |  | 信噪比 |  | -80dB |
|  |  |  |  | 谐波失真 |  | ≤0.1% |
|  |  |  |  | 频率音应 |  | 20 Hz ~ 20 KHz |
|  |  |  |  | 输入均衡 |  | HI±15db/10KHz MID±15db250Hz-6KHz Low±15db/60KHz |
|  |  |  |  | 电源 |  | ~220V / 50Hz |
| 4 | 音频调制器 | 上海戴阳PT-3650 | 3台 | 输入音频电平 |  | 750mvp-p250 |
|  |  |  |  | 输入音频阻抗 |  | 51，600 |
|  |  |  |  | 频率响应 |  | 150-8000hz |
| 5 | 末端控制器 | 上海戴阳PT-3660 | 3台 | 工作频率范围 |  | 108MHz～140MHz |
|  |  |  |  | 信号接收灵敏度 |  | 65-75dBuV |
|  |  |  |  | 音频输出不失真功率 |  | ＞3W |
|  |  |  |  | 音频频率响应 |  | 100-12000Hz |
| 6 | 闭路混合器 | 上海戴阳CA-86 | 1台 | 频率范围 |  | 45-860MHZ |
|  |  |  |  | 规格 |  | 16路输入1路输出 |
|  |  |  |  | 隔离度 |  | >35db |
| 7 | 干线信号放大器 | 上海戴阳PT-3610 | 3台 | 频率范围 |  | 45-750 |
|  |  |  |  | 标称增益 |  | 30 |
|  |  |  |  | 带内平坦度 |  | ±0.75 |
|  |  |  |  | 标称输入电平 |  | 72 |
|  |  |  |  | 标称输出电平 |  | 102 |
|  |  |  |  | 增益调节范围 |  | 0-15 |
|  |  |  |  | 斜率调节范围 |  | 0-24 |
|  |  |  |  | 噪声系数 |  | ≤10 |
|  |  |  |  | 复合三次差拍 |  | 61 |
|  |  |  |  | 复合二次差拍 |  | 61 |
|  |  |  |  | 温度补偿范围 |  | ±2.5（±30℃） |
|  |  |  |  | 反射损耗 |  | ≥16 |
|  |  |  |  | 抗雷击能力 |  | 5 |
|  |  |  |  | 电源电压 |  | ~220V±10% |
|  |  |  |  | 功耗 |  | 12 |
| 8 | 1．6米机柜 | 广播专用机柜 | 1只 | 电源 |  | ～220V/50Hz |
|  |  |  |  | 重量 |  | 15kg |
|  |  |  |  | 体积 |  | 600×650×1300mm |

B,教室终端设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可寻址有源音箱 | 上海戴阳PT-3680 | 34只 | 工作频率范围 | 108MHz～116MHz |
|  |  |  |  | 接收灵敏度 | 46dBuV |
|  |  |  |  | 输出不失真功率 | 大于1W |
|  |  |  |  | 音量控制 | 20dB，电位器 |
|  |  |  |  | 音量控制 | - 0,-6,-12dB，前端控制，终端开关控制 |
|  |  |  |  | 音频频率响应 | 100-8000Hz |

C,运动区

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360W定压前置功放 | 上海戴阳PT-6360A | 1台 | 额定输出功率 |  | 360W |
|  |  |  |  | 电源 |  | ～220V/50Hz |
|  |  |  |  | 频率响应 |  | 10-30000Hz±1dB |
|  |  |  |  | 总谐波失真 |  | <0.01% |
|  |  |  |  | 信噪比 | 话筒 | >85dB |
|  |  |  |  |  | 线路 | ≥100 dB |
|  |  |  |  | 输入灵敏度 | 话筒 | -50dB/600Ω |
|  |  |  |  |  | 线路 | -10dB/10KΩ |
| 2 | 40W全铝室外防雨音柱 | 上海戴阳PT-802 | 6支 | 定压输入 |  | 100V/70V |
|  |  |  |  | 功率 |  | 40W |
|  |  |  |  | 灵敏度 |  | 89dB |
|  |  |  |  | 频率响应 |  | 200Hz-10KHz |
|  |  |  |  | 体积 |  | 230×120×730 |

D,室外活动区域

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360W定压前置功放 | PT-6360 | 1台 | 额定输出功率 |  | 360W |
|  |  |  |  | 电源 |  | ～220V/50Hz |
|  |  |  |  | 频率响应 |  | 10-30000Hz±1dB |
|  |  |  |  | 总谐波失真 |  | <0.01% |
|  |  |  |  | 信噪比 | 话筒 | >85dB |
|  |  |  |  |  | 线路 | ≥100 dB |
|  |  |  |  | 输入灵敏度 | 话筒 | -50dB/600Ω |
|  |  |  |  |  | 线路 | -10dB/10KΩ |
| 2 | 40W全铝室外防雨音柱 | PT-802 | 6支 | 定压输入 |  | 100V/70V |
|  |  |  |  | 功率 |  | 40W |
|  |  |  |  | 灵敏度 |  | 89dB |
|  |  |  |  | 频率响应 |  | 200Hz-10KHz |
|  |  |  |  | 体积 |  | 230×120×730 |

E,其它

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主线线材 | -7 | 米 |
|  | 干线线材 | -5 | 米 |
|  | 线材 | RVV2*1．0 | 米 |
|  | F头 |  | 只 |
|  | 电视终端盒 |  | 只 |