## 采购需求

（仅供参考，具体以询价函为准）

| 序号 | 设备名称 | 基本技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属框架 | 优质冷轧钢板材质，具有较好的韧性和塑性，有一定的伸长率，和良好的焊接性能和热加工性，板材的厚度1.2mm—1.5mm。 框架尺寸：为1.56m×1.30m×0.16m的长方形边框(根据一体机大小对应调整)； 边角和转角采用专用模具一次性成型；美观大方，强度：140～280MPa；外观：表面采用高品质的静电喷塑成膜； *内置腔体分左右两边，一边安装电路和固定演播机，一边放置各种使用的媒体设备。拉开后可以作简易的操作平台，腔体锁盖在锁上时起到防尘防盗的作用。 正面图 侧面图 | 套 | 4 |
| 2 | 多媒体演播机 | 处理器： Intel i3-2120；1-5L超小型机箱；B75主板；内存：4 G DDR3；显示芯片：不小于 128位高性能图形核心，支持2D/3D硬件加速功能，支持DVD播放；硬盘容量：500G，7200rpm；光驱：DVD光驱；音效输出：内建功放电路，内建嗽叭用于声音输出；网卡：集成千兆网卡，支持10M/ 100M/1000M传输速度；配备无线键盘、无线鼠标；所投产品必须在“节能产品政府采购清单”中 提供三年保修服务承诺书原件； | 台 | 4 |
| 3 | 实物展示台 | 镜头：1/2.5英寸专业CMOS感光镜头，像素：320万像素，变焦：300倍数码变焦以上，免驱支持系统：Windows 7、Windows VISTA、Windows XP，工作分辨率：1600×2000，扫描与展示尺寸大小：A4、A5 ，速率：XVGA模式30fps/s，输出格式：MJPG、YUY2，最低照度：1Lux，推荐照度：50-80Lux，光圈：F 5.8MM F，闪烁控制：50HZ或60HZ，工作电压：5V，最大电流：<300mA，待机电流：<5mA，静态图片捕获存储格式：BMP/JPG，支持数码变焦 其他：自动光圈、自动白平衡、支持USB纯数字输出、支持幅面的90度旋转、USB五伏电源直接供电、弱点环保无辐射、顶端内置高强数码雾灯光源、支持白板动态标注、支持标注色彩的自动调整、支持动态文字的输入,支持视频录制功能、支持内置麦克风； 软件规格：带有专业展示软件、同时带有高速扫描软件。配套的软件可以驱动多功能电子备课仪工作。 | 台 | 4 |
| 4 | 液晶一体机 | 硬件参数： 显示规格： 显示尺寸60寸或以上，LED屏，对比度：≥10000：1； 产品外观尺寸（mm）：1551（H） x 956.5( V ) x 115.2（D）mm 液晶屏分辨率：1920×1080, 亮度（cd/㎡）：≥1400； 输入端口：USB、HDMI、D-Sub、VGA、音频、YPbPr1/2、S-Video、CVBS、TV信号等输入口； 输出端口：AV输出（包括CVBS输出，音频左、右声道）、同轴视频、耳机等输出口； 音频功率功率：≥2×10W、待机功耗：≤0.5W，整机功耗：≤220W（不包含PC）； 功能：防撞钢化玻璃、童锁、关机状态记忆； 手写屏规格：红外触控技术，无数次触摸，抗强光干扰，高防护等级； 触摸分辨率：4096（W）*4096（D）像素，响应时间：<10ms；白板软件及资源库： 1、书写功能：提供普通笔、荧光笔、毛笔、排笔、魔术笔的功能；普通笔具 备线条阴影、渐变、边界等扩展特效；魔术笔具备渐隐特效、探照灯或放大镜随 手画功能； 2、图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能识别直线、正圆、椭圆 正方形、矩形、三角形、四边形、不规则折线等; 3、 手写文本识别：内嵌手写识别功能，能将手写的字体自动识别成标准字体，包括识别繁简汉字、偏旁部首、生僻字、广东字、标点符号、 英文、英文连笔、数字； 4、动作手势识别：支持15种及以上的常用动作识别，如：板擦，上一页，下一页，撤销，重做，三角板，直尺，量角器，普通笔，荧光笔，新建页，毛笔，喷桶，放大镜，清除页面； 5、对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移 动、放大、缩小、旋转、变形、镜像翻转、水平翻转、组合、拆分、分层放置、 保存、设置超链接等编辑； 6、多用户登陆：以不同的用户名登陆，可以显示不同的工具栏按钮，方便不同学科的老师自由选择工具按钮； 7、自动恢复功能：当电脑意外重启，之前未保存过的白板书写页面，可以自动恢复，不会丢失 8、页面动态保存功能：一键式回放，无须先录屏再用播放器播放等复杂的回放过程。在白板上书写、操作过的内容能及时动态保存，只需一次点击就能像动画一样进行逐笔回放，能按需要播放某一个对象、某一页或所有页面，能改变播放的速度； 9、页面预览功能：将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面， 并能再次修改； 如:doc,ppt,pdf,html,jpg,bmp,png等，并且能在文件上书写及再编辑； 10、支持页面插入文件：可支持插入以下任何格式的文件：bmp、jpg、png、wmf、gif、tif、swf、flv、avi、mpeg、wmv、wav、wma、mp3、mid、midi、resitem等格式文件； 11、屏幕幕布：控制幕布上下、左右或任意方向进行显示。并能修改幕布背景图案； 12、探照灯：显示重点区域，能方便改变光斑大小、形状，以及被遮部位的透明度； 13、喷桶功能：能对页面内封闭区域进行颜色填充； 14、页面移动、扩展能上下移动屏幕内容，延长扩展页面； 15、圆规工具：内嵌圆规进行圆形、扇形、圆弧等绘制，并能精确显示半径、角 度、和周长。绘制好的图形仍可以自由调节； 16、照相机功能：能截取任何软件、任意文件的全部或局部画面，并且能够截取 不规则画面； 17、数字时钟：数字时钟倒计时结束后可设定自动动作，可前后页跳转或跳转 特定页，可自动启动幕布，放大镜，探照灯，量角器，直尺，圆规等教学工具； 18、自动恢复功能：当电脑意外重启，之前未保存过的白板书写页面，可以自动恢复，不会丢失； 19、屏幕录制：可捕获录制上课过程，能将上课的全过程进行录制和合成，包括屏幕内容、声音、视频，播放效果无延时、丢帧现象，保存为标准AVI 视频文件；支持软件脱机状态下，对电脑操作的录制。 20、资源库功能：具备开放式库功能，具备图库管理中心、模板管理中心，可自由插入图片、课件、模板及其他多媒体资源，具有以下常用教学资源：英语、语文数学、物理、化学、地理、历史、人文、体育休闲、艺术、地球学、动物、计算机、建筑、交通、生物、天文太空、球场、音乐、工作常用，各国国旗，建筑，天气，钱币，植物； 21、提供网络教学资源平台，免费供给用户使用 ；资源库及交互教学软件永久免费升级 22、IPAD功能兼容：考虑ipad在日常生活的逐步普及，通过白板软件制作的自主格式课件可以使用ipad进行浏览,方便课外老师学生复习。 23、交互式软件本身自带远程互动可视化教学功能，在同一平台内实现多人多点的，音频及视频的资源传输及共亨，提供计算机软件著作权证书。 为保证品质并方便后期使用及维护，提供原厂针对本项目产品授权书原件；提供原厂三年保修服务承诺书原件； | 台 | 4 |
| 5 | 教学客户端软件 | 拥有软件著作权证书 软件便于教师使用，多媒体教学播放系统、班级工作管理系统、实物展示应用系统等。 | 套 | 4 |