文件编号：ZB-2015-011

新疆兵团警官高等专科学校综合楼、实战实训楼网络工程建设项目

招  标  文  件

招标人（盖章）：新疆兵团警官高等专科学校

法定代表人（签章）：

联系人：孙宪平

联系电话：18194876502

招标代理机构（盖章）：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司

法定代表（签章）：

联系人：韩燕

联系电话：0991-8890721

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号泰琛大厦A座27楼B

二〇一五年五月

目    录

第一部分  投标须知前附表及投标须知 …………………………………2

一、 投标须知前附表  …………………………………………………2

二、 投标须知  …………………………………………………………4

第二部分   合同格式………………………………………………………16

第三部分 产品清单…………………………………………27

第四部分   技术条件和技术规范…………………………………………54

第五部分  投标文件格式……………………………………………………89

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1.1 | 项 目 名 称 | 新疆兵团警官高等专科学校综合楼、实战实训楼网络工程建设项目 |
|  |  | 工 程 地 点 | 五家渠市新疆兵团警官高等专科学校 |
|  |  | 招 标 方 式 | 公开招标 |
|  |  | 工程预算 | 117万元 |
| 2 | 2 | 招 标 范 围 | 综合楼、实战实训楼网络工程建设 |
| 3 | 3 | 质 量 标 准 | 合 格 |
| 4 | 5.1 | 工 期 | 自签订合同之日起 30 日内完成 |
| 5 | 7.2.1 | 投标人的资质 | 投标人资质最低标准： - 1、必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、必须是在中华人民共和国境内注册的企业； - 3、具有合法经营资格的国内独立法人； 4、企业资质要求： （1）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证； （2）计算机信息系统集成国家三级及以上或自治区乙级及以上资质；； （3）安防工程企业国家二级及以上或自治区二级及以上资质； （4）ISO9000质量管理体系质量认证证书； （5）建筑智能化专业承包叁级及以上； （6）供应商在疆设有分公司或售后服务机构的证明文件； （7）近三年同等业绩的证明文件（至少三个）。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本 1 份，副本 4 份 |
| 7 | 20.1 | 投标截止时间 | 截止日期：2015年 6月 8 日； 截止时间：下午16：00（北京时间） |
| 8 | 16.1 | 投标有效期限 | 60 天（日历日） |
| 9 | 19.1 | 投标文件递交 | 详细地址：兵团公共资源交易中心 （新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一层） |
| 10 | 23.1 | 开标时间地点 | 开标日期：2015年 6 月 8 日； 开标时间：下午16：00（北京时间） 开标地址：兵团公共资源交易中心 （新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一层） |
| 11 | 30.1 | 评 标 标 准 | 综合评估法 |
| 12 | 23.1 | 投标保证金 | 投标保证金：叁万元整 投标保证金缴纳形式：投标人以银行电汇或网银转账方式于开标前三日17：00前（北京时间，以到账时间为准），缴存至新疆承泰建业工程管理咨询有限公司账户，并凭缴费到账凭证至新疆承泰建业工程管理咨询有限公司财务室开具投标保证金收据，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件,其投标文件将被拒绝评审。【投标人应充分考虑资金的在途时间；并在递交投标保证金时必须备注所投项目编号】 投标保证金缴纳帐户： 开户银行: 中国银行乌鲁木齐市红山路支行 开户名称：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司 开户银行帐号：108244286937 |
| 13 |  | 招标文件发售 | 招标文件每份售价 300 元。 |
| 14 |  | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为：合同价款的 10 % |
| 15 |  | 付 款 方 式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到现场安装调试完毕并验收合格后支付总价款的65%，留合同总价的 5 ％ 的质保金，从产品投入使用之日起壹年后无质量问题七日内结清。 |
| 16 | 现场踏勘 |  | 1、组 织（ √ ） 踏勘时间：2015年5月25日16时00 分 2、不组织（ ） |
| 17 | 招标答疑 |  | 截止时间：2015年 5 月 26 日 16 时00分（北京时间） 各单位将书面问题并附所提问题电子版递交至 新疆承泰建业工程管理咨询有限公司，本公司将会以书面的形式把答疑发给所有潜在投标人。 |
| 注1：本项目设有最高限价：所有投标单位报价均不得高于最高限价，否则做无效标处理。 最高限价为：117万元。 |  |  |  |
| 注2：投标人所报设备必须等同或不得低于项目所需设备的技术性能及要求。任何对招标文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的原装正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。 |  |  |  |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1.    工程说明

1.1   工程的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2   本招标工程项目已经批准采购，采购单位为新疆兵团警官高等专科学院，该项目已具备招标条件，现对该工程项目进行 公开 招标。

2.    招标范围

本招标工程招标范围已通过“前附表”第2项所述，指本工程招标文件中及清单范围内所要求的所有工程及设备的采购。

3.  网络工程（产品）采购工作的实施

3.1网络工程（产品）采购实施过程中严格执行国家、自治区的各项规范、标准、规定和相关法律法规。

3.2  现场服务计划

网络工程（产品）供应方与招标人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

4.    招标工程质量标准

产品质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标工程的质量等级标准为合格。

5.    交货期及交货地点

5.1  交货期已通过“前附表”第4项所述，是指最后一件货物运抵交货地点安装合格并移交招标人的时间，交货地点已通过“前附表”第4项所述。

6.    资金来源

6.1   采购单位的资金通过财政资金，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7.    合格的投标人

7.1   本招标工程投标人的资格审查采取资格后审方式。通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供项目服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许转包、非法分包。

7.2   资格后审包括下列的内容

7.2.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”第 5 条对规定的资质要求 ；

7.2.2如是代理商投标需提供产品生产厂家特许经销商授权证书复印件，如是生产厂家投标则需提供产品生产许可证复印件 ；

7.2.3投标文件有投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标单位公章要求，按要求盖章或签字；

7.2.4交货期符合招标文件要求；

7.2.5交货地点符合招标文件规定；

7.2.6产品数量满足招标文件要求；

7.2.7投标文件中所提条件均符合招标人的要求；

7.2.8符合招标文件中规定的其他实质性要求；

7.2.9无法律、法规和规章禁止的其他情况。

7.3招标答疑会及现场踏勘

7.3.1招标人将按投标人须知前附表第17项规定的时间、地点组织招标答疑会，目的是澄清、解答投标人提出的问题。

7.3.2招标人将按投标人须知前附表第16项规定的时间、地点组织踏勘现场。投标人对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.3.3招标答疑会上所产生的问题和答复，招标人将在投标截止时间二十四小时前以招标文件补充形式送至所有投标人。

8.    投标费用

投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人费用的增加负任何责任。不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

（二） 招 标 文 件

9.    招标文件的组成

9.1   招标文件包括下列内容

第一章   投标须知前附表及投标须知

第二章   合同格式

第三章   产品清单

第四章  技术条件和技术规范

第五章  投标文件格式

投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与招标人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，招标人不承担责任。

9.2   招标人对招标文件的澄清或者修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.3   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标文件有可能被拒绝，其风险有投标人自行承担。

- 10.    招标文件的修改或者澄清

10.1   招标文件发出后，在投标文件截止时间  15  日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或者澄清，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。并对投标人具有约束力。投标人收到修改或澄清文件后，应于1个工作日内书面回复招标人，逾期未回复的，视同已收。

10.2   投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间 15 日前以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出澄清要求，招标人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。澄清要求应送至新疆承泰建业工程管理咨询有限公司。

10.3   无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将修改或者澄清文件以书面形式通知所有招标文件收受人。

10.4   投标人应当到 新疆承泰建业工程管理咨询有限公司索取书面修改或者澄清文件。修改或者澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.5   当招标文件、招标文件的修改或者澄清文件等在同一内容的表述不一致时，以最后发出时间的为准。

10.6   为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，招标人可视采购情况酌情延长投标截止时间和开标时间，变更时间将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.7   投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间前提交的投标文件均视为已经响应修改或者澄清文件。

（三） 投标文件的编制

11.    投标文件的语言

11.1   与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

12.    投标文件编制的依据

12.1   招标人提供的有关资料；

12.2   本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

12.3   相关的法律、法规和规定。

- 13.    投标文件的组成

投标文件的组成为开标一览表、经济标、技术标三部分：

- 13.1  开标一览表主要包括以下内容：

13.11  开标一览表

- 13.2  经济标主要包括以下内容：

13.21  投标承诺书；

13.22  投标报价单；

13.23  设备材料报价明细表（应明确列出主要材料的名称、规格型号、数量、单价、合价、产地品牌及主要技术指标等）

13.24  投标报价需要的其他资料；

- 13.3   商务技术标主要包括以下内容：

1  投标人企业简介

2  营业执照复印件、组织机构代码证复印件、国（地）税务登记证复印件、资质证书复印件等（以招标公告中各标段的企业资质要求为准，按顺序提供）；

3  法定代表人身份证明书（原件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证明（复印件）

4  投标保证金缴纳收据（复印件）

5  所投产品生产厂家授权委托书

6  质量体系证书复印件

7  投标产品结构性能、技术参数详述

8  投标产品试验检测报告

9  执行的制造、验收标准

10 现场服务计划表、项目管理人员一览表

11 设备材料供应清单

12 备品备件、易损件及专用工具供应清单

13 工期承诺、售后服务承诺及维保计划

14 投标方近三年的主要工程业绩

15 安装调试施工方案

16 技术规格偏离表；

17 合同条款偏离表；

18 功能要求偏离表；

19 投标方认为有必要提供的其它资料

14.    投标文件的格式

14.1   投标文件包括本招标文件第 13 条规定的内容，投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。

14.2   投标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件第 13 条规定的内容中所有复印件必须加盖投标人公章。

- 14.3  投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字。

技术部分应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本招标文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。

15.    投标报价

15.1   本招标工程使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2   投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

15.3   投标价格应包括投标产品（含备品备件、专用工具）、资料、技术服务、安装费、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到招标人指定地点运输费等有关费用。

15.4  开标一览表及投标报价明细表中标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非招标人另有约定）。

15.5   开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒不接受前述修正，将有可能导致废标。

16.    投标有效期

16.1   投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件有求的投标文件均保持有效。

16.2   在特殊情况下，招标人在原定的投标有效期内，可以根据需要一书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.    投标文件的份数和签署

17.1   投标人应当按照本须知前附表第6项规定的份数提交投标文件。否则视为不实质响应招标文件的投标。

17.2   投标文件均需打印或者使用不褪色的蓝黑、黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

17.3   投标文件中凡需加盖投标人公章和法定代表人签章的地方，均应当加盖投标人公章和法定代表人签章或者其法定代表人授权委托人签章。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件未按照上述规定，初步评审将不予已通过。

（四） 投标文件的递交

18.    投标文件的封装与标记

18.1  封面应注明工程名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间，同时加盖法人公章及法定代表人签章或者其委托代理人签章, “正本”、“副本”字样。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

18.2  除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

18.3  密封件外层正面应注明供应商名称、地址、委托代理人、联系电话、投标项目名称、项目编号等字样并标注“开标前不得开启”，并在骑缝处加盖公章和法定代表人或委托代理人签章，并应确保密封完好，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

18.4  供应商应将经济标、商务技术标、开标一览表分别装订、标记、密封投标文件。

18.5  为方便评委查看，投标人的经济标、商务技术标须分别编制目录，并须编写页码以利于查找。

18.4  未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

若投标文件未按上述要求密封和加写标记，将视为非实质性响应招标文件。

19.    投标文件的提交

投标人应当按照本投标须知前附表第9项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件将被拒绝。

20.    投标文件提交的截止时间

20.1   投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表第7项规定。

20.2   招标人可按本招标文件第16条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

20.3   到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。评标过程中有效投标人少于3个的，参照执行。

21.    迟交的投标文件

投标人在本投标须知前附表第7项规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回投标人。

22.    投标文件的补充、修改与撤回

22.1   投标人可以在投标须知前附表第 7 项规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

22.2   投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本投标文件第 18 条的规定编制、密封、标记和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.投标保证金

23.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。

23.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

23.3 投标保证金不接受银行保函。

23.4 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

23.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内无息退还。

23.6 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同，向招标机构付清中标服务费后5个工作日内予以无息退还。

23.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

23.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

23.7.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

23.7.3中标人无正当理由拒绝按规定与招标人签订合同或未能在规定期限内签署合同的；

23.7.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；

23.7.5 中标人在规定期限内未能按规定交纳中标服务费。

23.7.6投标人不接受按招标文件规定对其投标报价进行修正的；

（五） 开标

24.    开标

24.1   招标人将于投标须知前附表第 10 项规定的时间和地点开标，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人须委派代表参加开标。

24.2   开标程序

24.2.1 开标由招标人主持；

24.2.2 招标投标监督管理部门工作人员对投标人的有效证件进行查验。

24.2.3 由证件齐全、满足要求的投标人或其推选的代表检查投标文件的封装情况；

24.2.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆启投标文件，宣读投标人的名称及开标一览表中的交货期、质量目标、投标总报价，以及招标人认为适宜的其它细节。

24.2.5 按本文件第 22 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

24.3  招标人应对开标过程进行记录；与会的投标人或其代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。

25.    有效证件

25.1   开标前，请各投标人随身携带下列有效证件原件以备随时查验：

企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证、计算机信息系统集成资质、安防工程资质、ISO9000质管体系认证证书、建筑智能化专业承包资质。

法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书应当单独封装提供，并须与投标文件中所提供的相一致。若未按上述要求提供，将视为非实质性响应招标文件。

25.2   证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

26.    无效的投标文件

26.1   开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

26.1.1 投标文件未按照投标须知前附表第7项规定时间送达的；

26.1.2 组成联合体的投标人的未提交联合体各方签订的共同投标协议；

26.1.3 投标文件未按照招标文件的要求封装的；

26.1.4 未按本文件第25条规定提供有效证件的投标人的投标文件。

26.2   有效投标文件，由评标委员会进行详细评审。

（六） 评标

27.    评标委员会与评标

27.1   评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密。

27.2   本工程评标委员会由 5 人组成，其中：专家名册中专家 4 人，招标人代表 1  人。

27.3   开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27.4   评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。

27.5   评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

27.6   评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

27.7   在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

28.    投标文件的澄清

28.1   为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求和答复均应当是书面的，但不得提出改动价格或对投标内容进行实质性修改。

28.2   投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

29.    投标文件的评审、比较

29.1   投标人的资格审查

29.1.1 本招标工程投标人的资格审查采取资格后审方式。评标委员会将首先对投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人为合格的投标人。

29.2   投标文件的评审

29.2.1 评标委员会依据投标须知前附表第11项规定的评比标准和方法，对合格的投标人的投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签字。

29.2.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.    评标的办法和标准

30.1   本招标工程评比方法为投标须知前附表第11项规定的方法；

30.2.1 资格审查

30.2.2 投标文件的详细评审

30.2.3 投标报价

30.3   评标的具体评审办法和标准

其中商务技术标满分70分

经济标满分30分

评分办法：

- 一、评标办法及标准

- 一、初步评审标准（重大偏差审核表）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 重 大 偏 差 ︺ | 1 | 投标文件是否没有加盖投标单位公章和投单位法定代表人或其授权代表签章的 |  |  |  |  |
|  | 2 | 本工程投标报价是否高于本工程的最高限价 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标的施工完成期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 6 | 技术性能、技术参数、使用年限是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 7 | 是否不满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

二、投标报价评审标准及办法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30％×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

说明：技术标、经济标权重取值范围：K1=70%，K2=30%，且K1+K2=1。

三、商务技术标评标标准

| 项 目 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术标70分 | 对招标文件的响应性（9分） | 0-1 | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象。 |
|  |  | 0-2 | 严格按照设计方案及说明，设备配置清单详细、完整,性能指标参数科学、合理、经济。投标人所投货物的品牌型号、质量、各项性能、配置等要求必须达到招标文件规定的技术指标。 |
|  |  | 0-2 | 系统管理方便、应用软件设计合理，功能完备。 |
|  |  | 0-4 | 依据投标方所提供的技术参数偏离表和所投产品技术参数综合评定，无偏离的得4分；投标产品技术参数的负偏离对设备主要性能的影响权重情况，投标文件中技术参数偏离一项扣1分。 |
|  | 投标人综合实力（26分） | 0-6 | 投标人具有涉密工程资质或保密局出具的有效期内的证明文件得6分，提供复印件加盖公章，不提供得0分。 |
|  |  | 0-6 | 投标人获得国家主管部门高新企业认定的，每项得2分；获得地方行政主管部门高新企业认定的，每项得2分；获得国家地方颁发的获奖证书、荣誉证书的每项得2分。满分6分（须提供相关证明文件） |
|  |  | 0-6 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证的加2分；取得职业健康安全管理体系认证的加2分；取得环境管理体系认证的加2分。未提供的得0分。 |
|  |  | 0-8 | 投标人提供国内类似信息化建设的供货及安装工程业绩，每提供1份200万元以上业绩的得2分；未提供的不得分；本项满分8分。（注：须提供业绩合同复印件及采购单位联系电话。） |
|  | 投标人财务状况及资信情况（7分） | 0-3 | 经外部审计的上年度财务审计报告显示企业经营情况良好（3分）；未提供近得0分。 |
|  |  | 0-2 | 投标人提供近三个月依法缴纳社会保障资金证明文件，提供完整的得2分，提供复印件加盖公章；不提供或提供不全的得0分。 |
|  |  | 0-2 | 资信情况：提供银行资信证明和近三个月的依法纳税凭证(复印件加盖公章)的得2分；否则得0分。 |
|  | 产品质量及厂商授权、售后服务承诺（10分） | 0-4 | 提供主要设备厂家授权书、售后服务承诺书，满分4分，不提供得0分 |
|  |  | 0-2 | 主要部件质量证书齐全并均注明了产地及品牌；产品品牌的国内市场占有率、市场认可度、国际知名度高，提供证明资料。 |
|  |  | 0-4 | 主要设备提供国家权威部门测试报告或入网许可，每提供1项0.5分，满分4分，不提供不得分 |
|  | 安装施工方案、措施及人员配备情况（9分） | 0-1 | 施工方案先进可行，施工布署全面，针对性强，对工程施工具有较强的指导性；履约措施具体、合理、可行。 |
|  |  | 0-2 | 技术服务措施、安装、调试现场指导方案合理；有可靠的售后服务措施和零配件供应方案。 |
|  |  | 0-6 | 项目实施组织及专业技术人员配备中应不少于3个高级项目经理或不少于5个中级项目经理，提供证书复印件，并提供项目经理上一年度全年的社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息），提供复印件，提供齐全得6分，不提供或提供不全的得0分。 |
|  | 配置设备运行成本的综合考评（3分） | 0-3 | 根据投标单位测算通信及设备运行维护费用，基本满足要求得1分，良好得2分，最优得3分。 |
|  | 售后服务及优惠条件（6分） | 0-2 | 有完善的售后服务网络，培训计划的可行性、完整性、合理性，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠。 |
|  |  | 0-2 | 投标方设置的售后服务机构人员、专业人员配备及现有维修服务能力情况。 |
|  |  | 0-2 | 投标方对投标货物提供保修期的承诺情况，在招标文件要求的基础上每延长一年得1分，满分2分。没有延长的不得分。 |
| 经济标30分 | 总报价（30分） | 采购用低价优先法计算，即满足招标文件要求且把投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 |  |
| 注：技术标在进行汇总时，应在分项项目评分中去掉一个最高分和一个最低分后再平均。 总得分=商务技术标得分+经济标得分 |  |  |  |

31.    定标原则

31.1   评标委员会依据投标须知前附表第11项规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

31.2   招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

32.   评标过程的保密

32.1  凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

33.2   在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

34.3   中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

33.    确定中标人

33.1   中标的标准

33.1.1 投标文件对招标文件做出了实质性响应；

33.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

33.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求。

33.2   招标人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

34.    授予合同的准则

34.1   招标人将把合同授予经确认的中标人。

35.    中标通知书

35.1   招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，将对中标结果公示5个工作日后，向中标人发出中标通知书。

35.2   中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

35.3   招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

36.    合同的签订

36.1   招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

36.3   招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

36.4   所有中标候选人由于投标须知的规定不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。

37.    履约担保

37.1   最迟在合同协议书签署后 5日 内，中标人应按照下列规定的方式和金额向招标人提交履约担保。

37.1.1 履约担保采用下列   第1种   方式

1、履约保证金担保： 支票或银行汇票

2、银行担保；

3、担保公司担保；

37.1.2 履约担保金额：合同价款的 10％ 或   /   万元。

37.2   如中标人不能按照投标须知第34.1条的规定执行，招标人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，招标人有充分理由解除合同，给招标人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

37.3   招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按照下列规定的方式和金额向中标人提供担保。

37.3.1 支付担保采用下列  第1种  方式

1、履约保证金担保： 支票或银行汇票

2、银行担保；

3、担保公司担保；

37.3.2 支付担保金额：合同价款的10％或   /  万元。

38. 中标服务费

38.1中标服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）执行。

38.2  中标服务费由中标单位支付。

39.    其他

39.1   未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法规执行。

40.    附件

第二部分     合 同 格 式

（下称买方）和                 （下称卖方）就

所需的                        设备订货、调试事宜，经双方友好协商，一致同意依照中华人民共和国《合同法》签订本合同。

1. 定义

1.1 在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“合同”指的是买方和卖方之间的协议，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(b)“合同价格”是指在合同下可付给卖方的全部正确履行合同义务的价格。

(c)“合同产品”是指卖方根据合同向买方提供的家具、备品备件、专用工具、材料和所有各种物品。

(d)“技术文件”是指合同产品及与其相关的设计、制造、检验、施工、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明、标准），用于买方对合同产品进行正确运行和维护的文件。

(e)“服务”是指由卖方提供的与设计、制造、检验、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合等（包括人员培训）全过程的服务。

(f)“质保期”是指收到货物验收之日起 2 年（不低于国际按相关标准）。

(g)“买方”指的是指本合同项下所有货物及服务的采购人。

(h)“卖方”指的是提供本合同项下所有货物及服务的制造厂商或经销商。

(i)“寿命”指自合同产品投入使用之日起计算使用时间。

- 2. 合同标的

卖方同意向买方出售合同设备（含配合及调试），买方同意从卖方购买合同设备。

2.1设备名称、规格(型号)、数量设备名称、设备规格(型号)、数量等详见施工图纸（工程编号：          ）

2.2 凡卖方供应的设备均应是全新、安全、经济、技术先进并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

2.4 卖方提供合同设备的供货范围按卖方在投标文件报出的并经买方同意认可的供货范围清单执行。

2.5 卖方负责合同设备的运输及保险。

- 3. 供货范围

3.1 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足《招标文件》对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

3.2 货物供应清单

合同设备的货物供应清单按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的《投标文件》、《招标文件》及答疑记录有关要求执行。

3.3 验收：本次招标还包括所有设备的运输和调试，卖方必须将所有设备在使用地点调试合格后方可交付买方（需经买方验收合格）

- 4. 合同价格

4.1 以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及卖方完成对合同应承担的义务为基础，卖方供应的合同总价为              元（大写：                 ）。

该价格包括所有设备均以到达现场的全部费用（招标文件规定的地点）为报价，必须包括招标书中对每项目要求的材料供应、安装费、包装费、运输费、保险费、各种税费、零部件费、特殊工具费、制作费、调试、检测费、技术服务费等。

4.1.1 本合同项下的设备价为           万元（大写：               ）。

该价格包括卖方所应纳的税费、备品备件、专用工具、技术文件（软件）、技术配合、技术服务费及设备包装费。

4.1.2 本合同项下的设备运杂费用共计为     万元（大写：            ）。

该价格包括国内运输费、保险费及装车费、卸车费。

4.1.3 合同项下的调试费用共计为     万元（大写：            ）。

4.2 合同分项价格

见卖方的《投标文件》。

4.3 质保期后三年内的设备备品备件及专用工具价格表,买方如需在此时间内向卖方采购,卖方需按此价格表中的单价供货。见卖方的《投标文件》。

4.4 上述合同价格是合同设备和技术文件交货时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

4.5 招标范围外合同付款的调整：

4.5.1 调整因素：设计变更，经济签证。

4.5.2 调整方法：执行投标书中最终优惠后的报价单价和取费费率调整合同付款。

- 5. 付款方式和付款比例

5.1 本合同计价货币为人民币。

5.2 付款方式：支票、银行汇票和电汇。

5.3 合同款（含运杂费、装卸费、配合安装及调试费等全部费用）的支付。

5.3.1 合同签订后7天内，由甲方支付给中标方合同总价的  30％预付款；

5.3.2 货到现场安装调试完毕并验收合格后支付总价款的65%；

5.3.4 留合同总价的   5 ％ 的质保金，从产品投入使用之日起壹年后无质量问题七日内结清。

5.3.5 合同的付款日期以买方签发支票或在银行办理电汇的日期为准。此日期即为本合同12.10条计算迟付货款违约金时间的根据。

- 6. 交货及完工、运输和保险

6.1 本合同设备的交货进度见卖方的《投标文件》。

6.1.1 交货期及完工期:是指最后一件货物运抵交货地点调试安装完毕合格并移交买方的时间。

6.1.2 设备交货期如改变,以买方书面通知为准。买方应在设备到货期前10日内通知卖方。

6.2 合同设备交货日期以货物到买方指定的交货地点日期为准。此日期即本合同12.9条计算迟交货物违约金时间的根据。

6.3 对于重量超过20T、尺寸超过9m长、3m宽和3m高的大型包装物和对于特殊形状的包装物，卖方应注明重心和起重吊点等。

6.4 如果合同设备是易燃和危险的，那么卖方应在发运前10天向买方提交3份说明合同设备名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。

6.5 如果对合同设备在保管存放、运输方面有特殊的要求（如温度等方面），那么卖方在发运前10天内应给买方寄送3份注意事项的报告，买方将把这一报告作为货到验收合格后在保管、存放、运输方面的依据，否则货到验收合格后在保管、存放、运输过程中造成的问题和损失由卖方负责。

6.6 工程实施地点：新疆兵团警官高等专科学院

6.7 设备在到达本合同指定的交货地点验收前发生任何问题以及因发生问题而发生的费用均由卖方负责和承担，对此买方不承担任何责任和义务。货到现场合在调试直至验收合格前卖方都负有完全的责任。

6.8 买方有派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况的权力。卖方提前5天通知买方发运日期。如果买方代表不参加或不能及时参加检验时，卖方有权按原定时间发货。（上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任）。

- 7. 技术服务及联络

7.1 卖方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指按技术文件和图纸进行分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时，对买方技术人员提供全面培训。

当买方要求卖方进行现场服务时，卖方应在接到买方通知的24小时内给予答复，并在48小时内到达现场。买方有权提出更换不能胜任工作的卖方现场服务人员，卖方在不影响工程进度的条件下，应重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按12.12条视为延误工期等同处理。

7.2 卖方在合同生效后7日内以邮寄方式向买方提交执行8.1项中规定的服务工作的组织计划一式两份。

7.3 在合同生效后7日内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

7.4 卖方必须将本合同供货范围中需要向外分包的主要供货商的名单提交买方予以确认，卖方应将从该确认名单中选定的最后供货商通知买方。卖方对其分包商的一切有关供货范围，设备及技术接口等问题负责。

- 8. 图纸和技术资料的交付

8.1 卖方应按投标文件中填报的《技术资料付计划表》向买方交付全套技术资料。

8.2 每批技术文件交邮后，卖方在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单件数及重量、合同号等以传真或电报通知买方。

- 9. 监督与检验

9.1 出厂检验

9.1.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。卖方检验的结果应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。在检验过程中应严格按有关国家或行业标准进行。属进口产品的，提供制造商的出厂检验记录及商检证明。

9.1.2 在生产制造过程中，买方有权派员进行监造，但不论买方人员是否参与监造与出厂检验或者买方代表参加了监造与检验，并且签署了监造检验报告，均不能免除卖方对设备质量应负的责任。

9.2 货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场与买方一起根据运单和装箱单、合同组织对货物的包装、外观及件数进行检验。如发现有任何不符合之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

9.3 现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换或索赔的依据。

如果非卖方原因或由于买方原因，在开箱检验时，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供修理或更换相应的部件，但费用由买方自负。如果由于卖方运输原因造成损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由卖方自负。

9.4 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请商检部门或技术监督部门进行检验，检验后出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费用由责任方负责。

9.5 由于卖方原因修理或换货的时间或现场修理完工期，即为该设备的实际交货期，作为计算迟交违约金的依据。

- 10.调试和验收

10.1 本合同设备由买方根据卖方提供的技术文件、检验标准、图纸及说明书进行调试。卖方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。

10.2 合同设备的调试完毕后，卖方派人负责检验。

- 11. 保证与索赔

11.1 质量保证期是指设备调试完毕运行合格，大楼整体竣工验收之日起2年。

在此质保期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供方负担。

11.2 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

11.3 在质保期内，如发现卖方提供的设备有缺陷，不符合本合同规定时，买方认为如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托买方安排大型修理。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由卖方负担。

11.4 如由于卖方责任需要更换。修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则质保期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其质保期应重新计算。

11.5 在质保期结束前，卖方应对提供的设备进行维修和养护，同时对于需填加润滑剂、冷冻剂等其他填加溶剂的设备进行填加或更换。否则买方有权自行维修和更换，同时从质保金中扣除此项费用。

- 12. 合同的变更、修改、中止和终止

12.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，卖方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

12.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。

12.3 根据13条款规定，如果买方行使暂停权利后，买方有权停付到期应向卖方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给卖方的暂停部分款项索回。

12.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

12.5 在合同执行过程中，若因卖方产品质量低劣或合同履行困难，买方有权利终止合同并另择供货人。

13．延期交货与核定损失额

如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同14条款规定的不可抗力因素除外）在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从质量保证金中扣除。但是核定损失额不得超过迟交货物部分合同金额的5%。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计，不满7天按7天计。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货,买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失额。

- 14. 不可抗力

14.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，试运行和验收等问题）。

14.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了交货期，买方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

- 15. 合同争议的解决

15.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

15.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交人民法院审理。

15.3 双方约定的有审判管辖权的审判机关为：

15.4 法院判决对双方都有约束力。

15.5 上述过程发生的费用除另有规定外，应由败诉方承担。

15.6 在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。

- 16. 税费

16.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

16.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

- 17. 其它

17.1 本合同于    年    月    日由买卖双方法人代表或授权代表在        签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

本合同有效期从合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日止质保期满后货款结清时止。

17.2 本合同正本2份，副本6份，其中卖方执正本1份，副本3份；买方执正本1份，副本3份 。

17.3 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备／部件进行分包（包括主要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应在投标文件中予以明确，并征得买方同意，否则不得分包。

卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

17.4 卖方在取得买方同意后所选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任。其过失疏忽或其它任何违反合同的行为，应由卖方直接承担。

17.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与工程无关的第三方。

17.6 本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

17.7 买、卖双方签订的《技术协议》（如果有的话）、卖方的评标答疑记录、卖方的《投标文件》、《招标文件》及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

17.8 本合同未尽事宜双方协商解决。

第三部分      产品清单

| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房系统（实训楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  | 表面压光 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防潮漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑色 |  |  |  |  |  |  |  | 含翻上墙300mm高，三遍 |  |  |  | 立邦 |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全钢无边防静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600*600*35mm |  |  |  |  |  |  |  | 全钢无边防静电地板 |  |  |  | 友联 |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议高度300或200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 出线口护套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直径50 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆及网线出线口护套 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地板钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地板配套 |  |  |  |  |  |  |  | 地板钢支架（含紧固件及敷料耗材） |  |  |  | 友联 |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 入口步级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150mm两级 |  |  |  |  |  |  |  | 入口步级（含防锈漆处理槽钢基层） |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸板器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双头 |  |  |  |  |  |  |  | 吸板器 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天花工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防潮漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含翻下墙900mm高 |  |  |  |  |  |  |  | 三遍 |  |  |  | 立邦 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 聚合物防尘漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含翻下墙901mm高 |  |  |  |  |  |  |  | 三遍 |  |  |  | 立邦 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天花龙骨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙牌 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 矿棉板天花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600x600x20mm |  |  |  |  |  |  |  | 600x600x1.0mm |  |  |  | 法狮龙 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铝制收口金属条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L型 |  |  |  |  |  |  |  | 周边 |  |  |  | 法狮龙 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天花工程敷料耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |  |  |  |  |  |  |  | 零星材料 |  |  |  | 定制 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平刮腻子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白色 |  |  |  |  |  |  |  | 三遍 |  |  |  | 定制 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面乳胶漆饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白色 |  |  |  |  |  |  |  | 三遍 |  |  |  | 定制 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 聚合物防尘漆（三遍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白色 |  |  |  |  |  |  |  | 三遍 |  |  |  | 立邦 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100mm高 1.0mm厚 |  |  |  |  |  |  |  | 含防火漆处理细木工板基层 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢防火色甲玻璃隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400*3000 |  |  |  |  |  |  |  | 含双开玻璃门及配件 |  |  |  | 耀华 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据现场定做 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢包面 |  |  |  | 国产 |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面工程敷料耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据现场定做 |  |  |  |  |  |  |  | 含吊顶内石膏板封堵 |  |  |  | 定制 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房专用空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单冷、3匹、380V |  |  |  |  |  |  |  | 含室内机、室外机所有管路及安装，上电自启动 |  |  |  | 格力 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 钻孔、封堵、室外机基础 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面安装 |  |  |  |  |  |  |  | 应急照明与紧急疏散标志 |  |  |  | 国产 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等电位端子箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防雷器B级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM1-80/4 |  |  |  |  |  |  |  | ASP |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防雷器C级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM2-40/4 |  |  |  |  |  |  |  | ASP |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地装置铜带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30mm*3mm |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BVR-16MM2 |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60mm*400mm*500mm |  |  |  |  |  |  |  | 60mm*400mm*500mm |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌接地扁铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40mm*4mm |  |  |  |  |  |  |  | 40mm*4mm |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地铜排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40mm*4mm |  |  |  |  |  |  |  | 40mm*4mm |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地铜箔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm*0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 螺丝、螺帽，降阻剂等 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、机房监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海康 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4路 |  |  |  |  |  |  |  | 含硬盘专用3T 1块 |  |  |  | 海康 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 短信报警主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开关量检测传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏水检测传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合布线系统（实训楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽六类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非屏蔽六类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 非屏蔽三类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单口面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带防尘盖,白色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 双口面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带防尘盖,白色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作区二次布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类屏蔽软跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8芯多芯单屏蔽，跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 箱 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 专网布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6类屏蔽水晶头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产，RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 专网布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 箱 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 外网布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽水晶头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 外网布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2芯非屏蔽电话线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非屏蔽 2*0.5铜芯线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 箱 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 电话布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电话水晶头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产，RJ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 个 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 电话布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PVC墙面线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灵活选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万丰 |  |  | 米 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 所有布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅材固定件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 箱 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 箱 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 含无线AP预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 语音线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带护套，三类4*0.5 铜芯线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 米 |  |  | 4740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽六类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非屏蔽六类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 条 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 六类屏蔽跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 条 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 六类屏蔽配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含模块，六类屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含模块，六类非屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 理线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属理线器 1U黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24口光纤箱（空） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带耦合器24口LC*1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双工 LC 耦合器模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC 双工多模适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2M LC-LC 双工 跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC OM2双工多模2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 多模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC OM2多模尾纤 1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 100对110型配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含20个C4/4个C5连接器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双芯语音跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带护套2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 米 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壁挂箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制，语音和网络可不同结构，带通风 800*200*1000调整双门对开，交换机立装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主干子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6芯室内多模光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内千兆多模6芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 米 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3类25对非屏蔽双绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰色 PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帝诚 |  |  | 米 |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带耦合器 24口LC*1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 理线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属理线器 1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 个 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双工LC耦合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓝色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 个 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓝色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 多模双lC光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多模双芯2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单模双LC光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单模双芯2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 单模双LC光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单模双芯10米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  | 条 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双芯语音跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带护套 2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  | 米 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100对110型配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超五类,含20个C4/4个C5连接器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 落地网络机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600*600*2000 42U，玻璃门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图腾 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合布线系统（宿舍楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 非屏蔽超五类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 非屏蔽三类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 五类非屏蔽跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RJ11 不带防尘盖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 双口面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带防尘盖,白色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 五类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 六类非屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 无线AP用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 语音线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带护套，三类 4*0.5铜芯线 |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 11850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 非屏蔽五类模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 五类非屏蔽跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议1米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 24端口配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含模块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 理线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属理线器 1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普、TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 24口光纤箱（空） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带耦合器 24口LC*1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 双工 LC 耦合器模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC 双工多模适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 2M LC-LC 双工 跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC OM2双工多模2m |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 多模LC尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC OM2多模尾纤 1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 110-RJ45跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 双芯语音跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带护套 2*0.5铜芯线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 100对110型配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超五类,含20个C4/4个C5连接器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 壁挂机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制，语音和网络可不同结构，带通风800*200*1000调整 双门对开，交换机立装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主干子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 6芯室内多模光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内千兆多模6芯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3类25对非屏蔽双绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内25对 UTP大对数, 305米/轴 灰色 PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | 帝诚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 24口光纤箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带耦合器24口LC*1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 理线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属理线器1U 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 双工LC耦合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓝色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 多模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓝色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 单模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 多模双lC光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多模双芯2米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 单模双LC光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单模双芯2米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 100对110型配线架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超五类,含20个C4/4个C5连接器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康普 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 双芯语音跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不带护套2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 落地网络机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600*600*2000 42U，玻璃门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 参数/说明 |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外线布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 室外光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24芯OM1 |  |  |  | 室外铠装单模 |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实训楼教学楼办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 光缆架杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼顶使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 杆基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 室外光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24芯OM1 |  |  |  | 室外铠装单模 |  |  | 立孚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实训楼与综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 室外大对数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100对室外 |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实训楼与综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 拉线钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按光纤选 |  |  |  | 直接5-8mm |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光纤架空用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有线电视传输光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4芯 |  |  |  | 室外铠装单模 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按需 |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 硬件参数 |  |  |  | ★整机插槽数≥6、业务插槽数≥4； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背板带宽≥4.8T； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交换容量≥3.8T； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★包转发率≥2800Mpps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单板支持万兆接口≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三层功能 |  |  |  | 支持RIPV1、RIPV2、BGP4、IS-IS、OSPFv2、IGMP v1/v2/v3、 DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MBGP、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、VRRP等协议；（可以冗余，提供USB管理接口，支持多业务卡，目前只能配合EC线卡使用，可实现分布式MPLS\VPLS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全功能 |  |  |  | 硬件防畸形TCP报文、LAND攻击、防IP扫描 (PingSweep) 、硬件防源IP地址欺骗 (Source IP Spoofing)、防IP扫描； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤，支持出入方向ACL。支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★硬件方式实现CPU保护技术，提供国家权威测试机构的测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持自动检测网络攻击，并下发安全策略（基于IP）隔离攻击源； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPLS VPN |  |  |  | 支持分布式MPLS VPN功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持BGP/MPLS 三层VPN、Martini、VPLS、支持P/PE功能，支持CE双归属、支持 MPLS VPN跨域； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QOS保障 |  |  |  | 支持SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种QoS队列调度算法。提供基于IP报文大小调度的队列算法DRR，实现IP报文均衡调度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IP Precedence、802.1P（COS优先级）、DSCP、支持支持基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类，流限速粒度小于等于64K； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多业务支持 |  |  |  | 支持独立防火墙模块，吞吐量≥20G，提供国家权威机构测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持核心的虚拟化功能，能够把两台核心交换机虚拟化成一台，虚拟距离10公里以上，提供国家权威机构测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持独立IPFIX流量分析模块，支持IPFIX、NetFlow V9等格式数据，提供国家权威测试机构测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持IPS、防病毒、应用控制多安全业务模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理及维护 |  |  |  | 支持Telnet、Console、RMON、SSHv2、SNMPv1/v2/v3等管理方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持SNTP、NTP、Syslog，CLI需兼容业界主流标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | ★提供投标产品IPv6 Ready第二阶段认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★提供工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置双主控、双电源、24个千兆光口，12个千兆电口，16个千兆多模光模块； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 硬件参数 |  |  |  | ★配置千兆光口≥24个，千兆电口≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★万兆业务扩展槽位≥2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★交换机容量≥250G，包转发率≥95Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★采用绿色环保设计，整机满载功耗≤60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品功能 |  |  |  | ★任意千兆或万兆口支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），虚拟化台数≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持静态路由，RIP，RIPng，等价路由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持手工隧道、ISATAP、GRE隧道，自动隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持双向转发检测协议BFD，支持BFD与RIP联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持可信ARP功能，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持802.1X和WEB同时认证、同时工作，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | ★提供工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供省级或以上名牌产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★与核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆光口24个，8个千兆电口，2个扩展插槽；配置电源和光模块；千兆多模光模块1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外网汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  | 硬件参数 |  |  |  | ★配置千兆光口≥24个，千兆电口≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★万兆业务扩展槽位≥2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★交换机容量≥250G，包转发率≥95Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★采用绿色环保设计，整机满载功耗≤60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品功能 |  |  |  | ★任意千兆或万兆口支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），虚拟化台数≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持静态路由，RIP，RIPng，等价路由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持手工隧道、ISATAP、GRE隧道，自动隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持双向转发检测协议BFD，支持BFD与RIP联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持可信ARP功能，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持802.1X和WEB同时认证、同时工作，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | ★提供工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供省级或以上名牌产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★与核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆光口24个，8个千兆电口，2个扩展插槽；配置电源和千兆多模光模块1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专网接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  | 整机性能 |  |  |  | 交换容量≥256Gbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转发性能≥50Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可同时使用千兆口≥28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求设备采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本功能 |  |  |  | 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤27W，要求提供官网截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥6KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理特性 |  |  |  | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质要求 |  |  |  | 产品入网许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆电口24个，千兆光口4个（非复用），千兆多模光模块1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外网接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9台 |  |  |  | 整机性能 |  |  |  | 交换容量≥256Gbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转发性能≥85Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可同时使用千兆口≥52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求设备采用静音无风扇节能设计，要求提供官网截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本功能 |  |  |  | 支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤27W，要求提供官网截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥6KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理特性 |  |  |  | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质要求 |  |  |  | 产品入网许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆电口48个，千兆光口4个（非复用），千兆多模光模块1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路由器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 硬件形态及性能 |  |  |  | ★采用无阻塞交换架构，支持主控转发分离，需提供相关信息的官网公开链接及截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★包转发率≥7Mpps。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为保证设备功能软件的高可扩展性，要求FLASH≥512M； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为节约机柜空间，要求设备为1U高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持内置冗余电源模块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★配置GE光口数量≥8，GE电口数量≥9，且非主控自带的接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能指标 |  |  |  | ★支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持并实配防火墙功能，可提供状态检测、攻击防御、URL过滤、SSL VPN等多种安全特性，如需购买软件或License才能支持以上功能特性，则要求必须配置相应软件或License。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持并配置静态路由、等价路由、策略路由；支持并可配置RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+等路由协议 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS 组播VPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持并配置国密SM1/2/3/4加密算法，需提供官网公开链接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持并配置Telnet、SSH管理模式；支持并配置CLI、SNMP v1/v2/v3、RMON 1/2/3/9；支持并配置Syslog日志功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | 投标产品提供工信部颁发的IPv4/IPv6电信设备进网许可证复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆电口9个，千兆光口8个，配置电源； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 硬件规格 |  |  |  | ★为保证性能效果，本次采购非UTM产品； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请使用专业的防火墙或下一代防火墙设备投标，所有关于该投标产品的产品彩页及产品资质证书等必须体现“防火墙”或“下一代防火墙”关键字，而非“UTM”或“统一威胁管理”相关内容； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求固化千兆电口数量≥42个，固化SFP光口数量≥2个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为保证产品易用性，确保设备日志信息和版本信息快速备份及无障碍恢复，所投产品须配置软件实际支持、可正常使用的至少1个USB2.0接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求配置硬盘≥64G； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能 |  |  |  | ★设备最大吞吐量≥4Gbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大并发连接数≥320万； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每秒新建连接数≥77000； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★IPSEC VPN吞吐量≥1.3Gbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★IPSEC VPN隧道数≥5000，设备本身要求自带5000个VPN授权； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★SSL VPN吞吐量≥400Mbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个VPN授权； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★要求IPS吞吐量≥2Gbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求配置虚拟防火墙数量≥10个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部署方式 |  |  |  | 支持路由模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持透明（网桥）模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持混合模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火墙特性 |  |  |  | 支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持802.1X协议实现二层准入控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流控管理 |  |  |  | 支持多链路出口负载均衡； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持每IP限速策略设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 虚拟防火墙 |  |  |  | 要求支持每个虚拟防火墙独立管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持不同虚拟防火墙之间数据路由和透明转发模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VPN功能 |  |  |  | 支持PPTP、GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防毒墙特性 |  |  |  | ★支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，并提供第三方病毒合作证明材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持对IM文件传输内容进行病毒过滤； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持病毒特征库在线更新； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用软件管理 |  |  |  | 支持对IM应用进行登陆和文件传输控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持URL和网页内容过滤，可对网页搜索、论坛发贴等进行关键字过滤； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPS功能 |  |  |  | 支持DoS和DDoS攻击防御 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对特定文件类型阻断； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IPS和病毒特征库同步； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用控制 |  |  |  | ★支持SSH内容检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持自定义应用特征库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★应用程序识别数量≥2500种，要求提供界面截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对应用的地址记录和阻断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能反垃圾邮件 |  |  |  | ★配置贝叶斯智能学习自动反垃圾邮件功能，并非简单的垃圾邮件过滤功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持SMTP/POP3/IMAP/MTPS/POPS/IMAPS 协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持邮件头检测，包括MIME头检测、关键字过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为更加灵活进行邮件策略设置，要求支持自定义设置反垃圾邮件阀值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★要求支持邮件内容、邮件标题、附件内容进行检测和过滤，要求提供功能截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缓存和广域网加速 |  |  |  | 要求支持CIFS/FTP/MAPI/HTTP/HTTPS/TCP的加速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持SSL加密流量的加速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持基于策略部署的WAN优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持HTTPS拆解和HTTPS缓存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPv6功能 |  |  |  | 要求支持IPv6 Ready认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★要求支持基于IPv6的路由协议，包括静态路由、RIPng、OSPFv3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持基于IPv6的流量控制（每IP限速，共享流上下行控制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持基于IPv6的DHCP客户端和DHCPv6服务器、中继功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Web内容过滤 |  |  |  | 支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2亿个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持域名过滤、关键字过滤、自定义URL地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★要求支持URL地址/域名黑白名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据泄露防护 |  |  |  | 要求支持协议包括HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM/SMTPS/IMAPS/HTTPS/POPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求对压缩文件的扫描和存档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持正则表达式匹配引擎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求对IM可检测传输文件、内容、发送者、用户等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求支持文件指纹识别、文件水印检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日志及认证功能 |  |  |  | 支持Syslog日志、NetFlow日志； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持本地认证、RADIUS认证、LDAP协议认证、支持Web认证等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质要求 |  |  |  | ★提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“防火墙”或“下一代防火墙”名称，否则按无效投标处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级别）》复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★中华人民共和国国家保密局颁发的有效的《涉密信息系统检测证书》复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★请提供所投产品的中华人民共和国国家密码管理局颁布的有效的《商用密码产品生产定点单位》证书复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★提供所投产品有效的《防火墙软件软件产品登记证书》复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★提供所投产品的有效的《国家密码管理局商用密码产品销售许可证》复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 售后服务 |  |  |  | 提供三年原厂服务和安装调试、提供原厂商出具的三年售后服务承诺函原件，须加盖原厂商公章 提供设备生产厂家针对此项目出具的原厂授权函，加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兼容性 |  |  |  | 投标时提供产品彩页，投标产品具有良好的兼容性和操作性，为方便售后和统一运维管理，本项目所投防火墙、路由器、流控审计设备、交换机等网络设备均为同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆电口42个，千兆光口4个，硬盘64G；配置IPSec VPN授权5000个，SSL VPN授权300个；配置病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务3年； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8口交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158台 |  |  |  | 硬件规格 |  |  |  | ★千兆电口>=8口；千兆combo>=1口；整机口>=9口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★铁壳机架式交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★交换容量≥15Gbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★包转发率≥2.5Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能要求 |  |  |  | ★MAC地址表项8K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 端口缓存2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持流控开关功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | ★8个千兆电口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  | 基本功能 |  |  |  | ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理200个AP ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★固化千兆电口≥6，固化千兆光口≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥16K； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048 ，实现AP动态冗余； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能要求 |  |  |  | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持tkip、ccmp、wep、wpa、wpaII加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置WIDS，能够检测到非法AP和非法用户； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基于对用户、AP和SSID的带宽控制，控制精度不低于8kbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 本次配置1台；配置AP管理授权32个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  | 物理特性 |  |  |  | ★交换容量≥205Gbps，包转发率≥50Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★可用千兆端口≥28个，千兆电口≥24个，SFP接口≥4个(非复用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POE供电端口≥24个，POE+供电端口≥12个，支持满负荷对外370W的供电功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品功能 |  |  |  | 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持IPv4、IPv6静态路由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持IPv4组播、IPv6组播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持web portal认证和802.1X认证同时开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | ★提供工信部交换机入网证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★和核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 配置千兆POE电口24个，千兆光口4个（非复用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上网认证系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  | 产品形态及规格 |  |  |  | ★1U高度硬件化产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★4个GE电口，1个100M电口，1个RS-232配置口，USB口≥2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★硬盘≥800G，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络准入控制 |  |  |  | 为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能需提供技术白皮书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持MAC地址认证，不需要安装客户端，仅用MAC地址进行认证。提供功能截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持Web认证方式实现身份准入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持Windows\OS X\IOS\Android系统使用原生自带的802.1X客户端认证，Windows XP和Android 4.0以下系统版本，厂商提供系统原生802.1X认证环境配置工具，无需用户自己进行系统原生802.1X认证环境的配置。 提供功能演示视频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户帐号绑定。 提供功能演示视频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。 提供功能演示视频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与第三方认证系统联动 |  |  |  | ★支持与第三方Radius联动 ，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持从基于Java/web service的第三方接口读取用户数据信息进行认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。提供技术白皮书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持与LDAP服务器联动，获取用户身份信息，实现统一身份认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持多元素学习和绑定 |  |  |  | ★支持终端硬盘序列号 、SSID、用户用户名、用户密码、终端IP、终端MAC、网络访问控制设备（NAS）IP、NAS端口多元素的主动学习以及各元素的灵活组合绑定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户管理 |  |  |  | 支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户帐号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置帐号的使用期限 ，到期自动销户，并提前通知用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证 ，无法上网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取 以及远程协助的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★禁止用户非法外连互联网 ，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机安全管理 |  |  |  | ★杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动 ，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持与Windows安全中心联动 ，实现XP以上Windows系统的安全中心联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项 、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资产管理 |  |  |  | 支持收集用户的软件和硬件信息，当用户硬件信息发生变动时，能对CPU、内存、主板、硬盘 等信息进行日志记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络安全管理 |  |  |  | ★支持ARP欺骗防御功能，可实现网关可信ARP表项功能，防止网关设备被ARP欺骗，同时支持静态绑定客户端的ARP信息 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持与主流IDS设备联动 ，能收集IDS设备上报的安全事件，并对攻击源进行直接的处理；对关键服务器的IP地址，设置更为敏感的事件处理进行保护 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部署模式 |  |  |  | ★支持分布式管理模式 ，提供中央服务器和分支服务器。可由中心服务器集中管理部署在各跨区域分支机构的分支服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持各分支机构下的用户在本地分支服务器上进行身份认证与安全检测，同时支持分支机构的用户信息、安全策略通过中央服务器集中下发，并可授权分支机构进行增删改查等管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支持分支机构用户可以使用授权帐号登陆总部管理服务器，配置其负责分支机构用户的开户、关户、信息修订、黑名单等操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统可靠性保障 |  |  |  | 配合硬件设备实现逃生功能和安全通道功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备联动 |  |  |  | ★支持与出口设备联动实现中文实名日志记录，实现实名审计功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持与出口流控设备联动，向流控设备下发用户和策略，实现基于用户的互联网访问流量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★为能更好的和现有网管系统联动，要求支持与网管系统联动，实现在拓扑图上对用户直接进行下线、通知、黑名单的管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★支持与桌面管理、审计组件联动，实现服务端整合和客户端整合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  | ★需提供公安部销售许可证，并由厂商盖章确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供公安部信息安全产品测试中心出具的产品功能测试报告，并由厂商盖章确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置要求 |  |  |  | 硬件产品，配置1000用户接入授权； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 单模光模块 |  |  |  | Mini-GBIC-LX，29个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 多模光模块 |  |  |  | Mini-GBIC-SX，18个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有线电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GFT833F-1S1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杰士美 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 二分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPL2/4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 六分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPL6/11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 四分配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPL4/8-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 二分支器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZL2/8-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 4分支器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FZL4/xx-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 负载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75FI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 屏蔽面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTUB-S-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 接插件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 接插件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 放大器箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600*500*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 分配器箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400*300*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 四屏蔽同轴电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYWV-75-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 光发射机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MW-AMTX-3120 |  |  |  |  |  |  | 光纤有线电视发射 |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 光接收机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MW-ONU -2211 |  |  |  |  |  |  | 光纤有线电视接收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 九洲/迈威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 光纤跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据机器型号配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立孚/汉维 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 8口光纤盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有线电视用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 耦合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 多模LC光纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一、实训楼UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | UPS电源 10KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UH31-0100L |  |  |  |  | 7KW，三进单出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 艾默生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12V 65AH电池 |  |  |  |  | 延时1小时，含连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 松下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 蓄电池柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |  | 980×450×1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | UPS配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 护套线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RVV5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 护套线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RVV3*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 5孔10A插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5孔10A |  |  |  |  | 86 面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 3孔10A插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3孔10A |  |  |  |  | 86 面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市电、UPS各一个，维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | PDU插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A 8位 |  |  |  |  | 10A 8位 机柜用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线管、槽固定件 |  |  |  |  | 线管、槽固定件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材料清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弱电管槽改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数/说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 新增专网水平线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌100*50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌线槽、吊顶内敷设、含吊杆、固定件、配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 新增专网垂直线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌100*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竖井内垂直线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 水平线槽连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除原有部分管线，连接新线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 竖井内线槽连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据竖井弱电机柜位置连接线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实训6个，宿舍12个，线槽100*100 具体规格根据情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 竖井 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 机房内线槽连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据机房内线槽配置水平线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实训1个，宿舍1个，线槽300*100 具体规格根据情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 机房 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定件、弯头等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训楼综合布线系统点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 |  |  | 专网信息点 -屏蔽网（TD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专网 竖井 |  |  | 外网信息点 (TO)预留 每层AP 3个 |  |  |  |  |  | 外网 竖井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话信息点 (TP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 竖井 |  | 每个房间一个8口交换机（外网） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每个房间一个8口交换机（专网） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍楼综合布线系统点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 |  | 有线电视 （TV) |  |  |  |  |  |  | 外网信息点 AB区(TO) |  |  |  |  |  | 外网信息点 A区(TO) AP每层2 |  |  |  |  |  | 外网信息点 B区(TO) AP每层3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外网竖井 A区(TO) |  |  |  |  |  |  | 外网竖井 B区(TO) |  |  |  |  |  | 电话信息点 AB区(TP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话信息点 A区(TP) |  |  |  |  |  | 电话信息点 B区(TP) |  |  |  |  | 电话竖井 A区(TP) |  |  |  | 外网竖井 B区(TP) |
| 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 34 |
| 3 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 39 |
| 5 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 38 |
| 合计 |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 111 |

【注：清单中所列设备品牌、型号供投标参考用，投标人所报设备等须等同或不得低于项目所需设备的技术性能及要求。】

第四部分     技术条件和技术规范

# 概述

在全民推进数字化城市建设的今天，运用现代信息技术和科技手段为业主和客户提供便利的条件及人性化的服务是每个建设者首先考虑的问题，新疆兵团警官高等专科学校智能化建设具有自己的特点和优势，建设成为数字化学校。

新疆兵团警官高等专科学校新建有兵团政法干警训练基地实战实训楼和综合楼。实战实训楼共6层，综合楼共6层。

### 设计范围

- 综合布线系统（含室外布线）

- 有线电视系统

- 网络系统（含无线AP覆盖）

- 机房工程

- 程控电话系统

- UPS供配电系统

- 弱电管槽改造

### 设计依据

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

- 《中华人民共和国通信行业标准》YD/T926，1-1997

- 《中华人民共和国通信行业标准》YD/T926，2-1997

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008

- 《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-1994

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范，CEC89.97。

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）；

- 《涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射防护要求》BMB5-2000

# 综合布线系统

### 设计说明

本工程包含三个不同用途的综合布线系统，分别为：专网、外网及语音布线子系统。

由于公安系统的特殊性和保密性，本建筑群中计算机网络系统的应用将分为“专网网”和“外网”两部分；“专网”和“外网”从布线的物理结构上将完全分割成两套互不相干的独立系统；

“专网网”用于公安系统内部办公及内部网络间的互联，保证行业内部的数据、语音、图像和多媒体信息的安全、可靠传输 “外网”则用于本建筑物实现与公用电话网和Internet网的互联。

部分设计参照中华人民共和国保密标准：

《涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射防护要求》BMB5-2000的规定，本楼建筑中的：

- 红信号线（是指携带涉密信息的信号线，本建筑中特指涉密网线缆、专网线缆等）

- 红设备（是指处理涉密信息的设备，如涉密网交换设备、涉密网计算机、打印机等）

- 红电源（指连接有红设备及红系统的电源，如涉密网交换机、计算机、打印机电源等）

- 红信号地（红设备、红屏蔽电缆及红电源线滤波器的信号地）

应与本楼建筑中的：

- 黑信号线（是指携带非涉密或已加密涉密信息的信号线，特指语音、外网线缆等）、

- 黑设备（处理非涉密信息或已加密涉密信息的设备，外网交换机、计算机、打印机）、

- 黑电源（是指连接黑设备及黑系统的电源，如外网交换机、计算机、打印机电源等）

- 黑信号地（黑设备、黑屏蔽电缆及黑电源线滤波器的信号地）

- 偶然导体（与信息设备和系统无直接关系的金属物体，如暖气管、通风管、上下水

管、气管、有线报警系统等）

保持标准规定的安全距离：

红黑隔离要求 单位：m

| 设备类型 | 黑设备 | 黑信 号线 | 黑电 源线 | 黑信号 地线 | 偶然导体 | 屏蔽黑 信号线 | 屏蔽黑 电源线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红设备 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 红信号线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 红电源线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 红信号地线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 屏蔽红信号线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 屏蔽红电源线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 注：屏蔽红信号线、屏蔽红电源线、屏蔽黑信号线、屏蔽黑电源线是指按照“说明”要求采取了屏蔽措施后的红信号线、红电源线、黑信号线、黑电源线。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据这一要求，对本建筑专网布线的工作区子系统、水平子系统、管理区子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统所有红、黑设备和红、黑线缆等的安全间距进行规划的设计，满足涉密标准规定的红黑隔离要求。

本建筑中采用的为屏蔽布线，因此红信号线与黑信号线等应该保持大于0.15米的间距要求（平行长度大于30米需要满足0.45米），红设备与黑设备、黑信号线等满足大于1米的间距要求。

本系统设计楼内数据主干采用6芯OM2室内多模光纤主干，用室内3类25对（或50对）大对数语音电缆。

数据垂直主干采用6芯室内千兆多模光纤，是大楼内部主干系统的较理想的选择；语音垂直主干采用3类大对数电缆。水平子系统专网采用六类屏蔽产品，外网采用采用六类和超五类产品，语音电话采用3类产品。采用六类、超五类双绞线，能够支持1000M和100M宽带应用，可满足现在及未来网络发展之需求。

### 设计原则

- 开放性：在结构上真正实现开放，可满足将来各种联网及通信要求。

- 先进性：采用先进成熟的产品，满足各种应用需要。

- 实用性：本方案设计的综合布线系统使得网络管理功能完善且方便使用，并可实现语音与数据的互换，使得系统具有很高的实用性。

- 经济性：以较高的性能价格比构建系统，使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，达到高效能与高效益。

- 可靠性：布线系统的可靠性是一个十分重要的指标，本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。

- 灵活性及可扩展性：具有良好的扩展性，可根据管理要求，方便扩展信息点的覆盖范围，提供技术升级、设备更新的灵活性。

- 模块化：布线系统所有的接插件都是模块化的标准件，各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接，方便维护人员管理和使用。

### 系统需求分析

基于上述的系统目标规模，在系统选型上应选用在技术上处于领导地位，产品成熟稳定，具有极佳应用效果的布线材料。

本布线系统采用多层星型结构，每个分支路由相对独立，本结构化布线系统楼内布线分为工作区子系统，水平子系统、垂直子系统、管理/设备子系统、楼宇接入的六个子系统。

本布线系统为星型拓扑结构，数据垂直主干采用6芯多模千兆室内光缆，语音主干使用三类50（或25对）对大对数电缆。水平子系统分别采用六类屏蔽、六类非陪伴、超五类非屏蔽和三类非屏蔽双绞线，系统可支持话音和数据等应用。

采用中心星形结构，分为水平及系统主干布线两个层次。网络配置应实行分布管理。因此，本方案两个建筑主配线间MDF，管理分配线间IDF1、IDF2、IDF3、IDF4、IDF5、IDF6，中心机房位于1层 。具体分配线间的分布位置以及各个配线间的管理范围详见信息点分布表和设计方案。

### 实训楼设计方案

1层设备间子系统

- 配置3套24口光纤配线架

- 配置3套100对110配线架

主干子系统

- 2、4、6层分别敷设1根6芯室内多模光缆至1层接入机房专网网络机柜（定做壁装，厚度200以内，对开门可拆卸）

- 1、3、5层分别敷设1根6芯室内多模光缆至1层接入机房外网网网络机柜（定做壁装，厚度200以内，对开门可拆卸）

- 1、3、5层分别敷设2根3类25对大对数线缆至1层接入机房语音网络机柜（定做壁装，厚度200以内，对开门可拆卸）

管理间子系统

考虑实训楼楼层弱电竖井空间比较小，单层点位较少，从节省投资、施工方便、维护方便和专网安全管理的角度出发，合理的对水平点位实施集中分层管理，主要优点如下：

- 因各楼层专网点位较少（每层都12个以下），如果6个楼层都设计配线架和交换机，则每个楼层交换机及配线架都要空余1半以上，而合并后则每个楼层都不超过24个，专网机柜、交换机、光纤配线架、数据配线架、干线光纤都节省了1半。（6套变成3套）。

- 因各楼层外网、语音每层都14个以上，合并后，网络机柜、交换机、光纤配线架、干线语音配线架（100对）、语音水平配线架（每点4芯）、干线光纤都节省了1半。（6套变成3套）。数据配线架、网络交换机端口数量没有减少，但管理和使用更方便。

- 专网机柜和语音外网机柜分布在奇偶楼层，管理及安全性更好。

- 每个楼层安装机柜的数量少了一半，更方便安装及维护。（建议外网和语音独立机柜布置，在同一竖井）

- 专网（教育网）共配置3套24口六类屏蔽配线架，外网共配置6套24口超六类非屏蔽配线架、语音共配置6套110型配线架（每层垂直和水平各1个，水平100对可打4芯线50个点）

- 各管理间内交换机至配线架均按屏蔽/非屏蔽配线架使用六类屏蔽/非屏蔽跳线

水平子系统

- 专网（教育网）各管理间至各工作区敷设1条六类屏蔽双绞线

- 外网各管理间至各工作区敷设1条六类非屏蔽双绞线

- 语音各管理间至各工作区敷设1条3类4芯非屏蔽双绞线

工作区子系统

- 专网（教育网）各信息点配置六类屏蔽信息模块和单口面板

- 外网各信息点配置六类非屏蔽信息模块RJ45和双口面板（与语音公用双口面板）

- 语音各信息点配置三类非屏蔽语音模块RJ11和双口面板（与数据公用双口面板）

- 外网无线AP各信息点配置超六类非屏蔽信息模块RJ45和单口面板（吊顶内线槽下安装）

### 综合楼设计方案

1层设备间子系统，

- 配置2套24口光纤配线架

- 配置3套100对110配线架

主干子系统

- 1、3、5层2个竖井分别敷设2根6芯室内多模光缆共6根至1层接入机房外网网网络机柜（定做壁装，厚度200以内，对开门可拆卸）

- 2、4、6层2个竖井分别敷设2根3类50对大对数线缆共6根至1层接入机房语音网络机柜（定做壁装，厚度200以内，对开门可拆卸）

管理间子系统

考虑综合楼楼层弱电竖井空间比较小，并且楼层每个楼层有2个竖井分别管理全部水平信息点（否则超长），合理分配水平信息点并对水平点位实施集中分区、分层管理，主要优点如下：

- 合理分区，每层增加5个无线AP点位以后，以每层的下方的15轴线为分界，将每层的分成A区（15轴左侧）和B区（15轴右侧），这样划分的好处，A区、B区每层管理的语音、外网信息点都在24个端口以内，相邻楼层合并后都在48端口以内，有效的节省了配线架及交换机端口（如果以黑色自然伸缩缝划分，则A区24-30端口，B区不到20端口，A区必须采用48端口交换机、配线架，两个楼层合并后要使用72端口交换机和配线架）。

- 因各楼层网点位A区、B区（每层都24个以下），如果6个楼层都设计配线架和交换机，则要设计12台交换机和配线架，而合并后则每个楼层都不超过48个，交换机（12台24口-6台48口）、专网机柜、光纤配线架、干线光纤、光纤模块，都节省了1半。（12套变成6套）。

- 同样语音点合并后，语音机柜、干线语音配线架（100对）、语音水平配线架（每点4芯）都节省了1半。（12套变成6套）。

- 外网数据配线架端口数量没有减少，但管理和使用更方便。

- 外网机柜和语音外网机柜分布在奇偶楼层，管理更方便。

- 外网配置12套24口非屏蔽配线架、12套110配线架

- 各管理间内交换机至配线架均按非屏蔽配线架使用超五类非屏蔽跳线

水平子系统

- 外网各管理间至各工作区敷设1条超五类非屏蔽双绞线+1条三类2对非屏蔽双绞线（包含语音、数据）

工作区子系统

- 外网各信息点配置超五类非屏蔽信息模块RJ45和双口面板（与语音公用双口面板）

- 语音各信息点配置三类非屏蔽语音模块RJ11和双口面板（与数据公用双口面板）

- 外网无线AP各信息点配置超五类非屏蔽信息模块RJ45和单口面板（吊顶内线槽下安装）

### 室外布线设计方案

实训楼-综合楼

- 室外24芯铠装单模光纤一根（地下管孔敷设）

- 室外100对铠装大对数电缆一根（地下管孔敷设）

实训楼-教学楼

- 室外24芯铠装单模光纤一根（楼顶架空敷设）

实训楼-办公楼

- 室外24芯铠装单模光纤一根（楼顶架空敷设）

架空线缆必须采用拉线钢丝及挂钩，楼顶做固定支架，并且安全稳固美观。

### 点位表

| #### 实训楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 专网信息点-屏蔽网（TD) | 专网竖井 | 外网信息点(TO) 预留每层AP 3个 | 外网竖井 | 电话信息点(TP) | 电话竖井 |
| 1 | 7 |  | 17 | 34 | 14 | 28 |
| 2 | 12 | 19 | 17 |  | 14 |  |
| 3 | 11 |  | 17 | 34 | 14 | 28 |
| 4 | 11 | 22 | 17 |  | 14 |  |
| 5 | 12 |  | 16 | 29 | 13 | 23 |
| 6 | 8 | 20 | 13 |  | 10 |  |
| 合计 | 61 | 61 | 97 | 97 | 79 | 79 |

| #### 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 外网信息点 AB区(TO) | 外网信息点 A区(TO) AP每层2 | 外网信息点 B区(TO) AP每层2 | 外网竖井 A区(TO) | 外网竖井 B区(TO) | 电话信息点 AB区(TP) | 电话信息点 A区(TP) | 电话信息点 B区(TP) | 电话竖井 A区(TP) | 外网竖井 B区(TP) |
| 1 | 39 | 21 | 18 | 43 | 40 | 34 | 19 | 15 |  |  |
| 2 | 44 | 22 | 22 |  |  | 39 | 20 | 19 | 39 | 34 |
| 3 | 46 | 23 | 23 | 47 | 45 | 41 | 21 | 20 |  |  |
| 4 | 46 | 24 | 22 |  |  | 41 | 22 | 19 | 43 | 39 |
| 5 | 46 | 24 | 22 | 48 | 44 | 41 | 22 | 19 |  |  |
| 6 | 46 | 24 | 22 |  |  | 41 | 22 | 19 | 44 | 38 |
| 合计 | 267 | 138 | 129 | 138 | 129 | 237 | 126 | 111 | 126 | 111 |

### 系统设计说明

#### 工作区子系统说明

此跳线为采用特殊工艺一次加工完成，跳线的每一芯由若干根细如毛发的铜丝组成，质地极其柔软，不会折损，长期使用不会影响数据的可靠传输，我们建议采用此种跳线。

跳线

#### 水平子系统说明

一般地，水平电缆自插座走墙内预埋管，至吊顶出房间汇至水平线槽，最后至楼层配线间。

综合信息插座引出1根JDG25或JDG20管，内穿3～4根超五类线。

走廊的吊顶上应安装有金属线槽，进入房间时，从线槽引出金属管，以埋入方式沿墙壁而下到各个信息点。

埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持40cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：

信息口单元采用单插座安装面板，设计安装1个超五类信息模块。为防止用户混淆具体应用端口，我们建议采用具有不同颜色的信息模块加以区分：例如：白色用于连接语音系统，蓝色用于连接数据网络，所有信息点就近接入相应。

设备选用

#### 干线子系统说明

垂直主干线系统由连接主设备间MDF与各管理子系统之间的干线光缆及大对数电缆构成，设备间以放射式向各层设备间星型配出线缆，根据EIA/TIA 568-B标准的干线非独立于应用的原则，并结合工程项目现时的应用及未来的发展考虑，干线配置如下：

1）语音信号主干采用三类大对数电缆，我们设计语音主干按每个语音信息点配置1.2对线缆，并预留10%的原则，语音采用3类25对大对数电缆，因此可以很好地保证语音信号之间的抗干扰能力，充分保证通话质量。

2）楼内数据主干采用最先进的，支持千兆网络应用的室内多模光纤系统，是大楼内部主干系统的较理想的选择。

#### 管理子系统说明

各楼层线缆从主干线槽经过网络地板进入相应机柜，在完成分组、上架、理线、绑扎后进行最后的线缆卡接，具体情况应根据现场施工要求灵活处理，但总体须保证线缆的安全和理线的整齐美观。

为了保持配线间的布局美观，引进的配线间垂直主干线槽应紧贴墙面，切忌矗立于房屋中间。要求施工时，处理好线槽入口处的切角，既不能成直角，也不可探出墙面。

管理间的设置

（楼层配线间）就是管理子系统，它把水平子系统和垂直干线子系统连在一起或把垂直主干和设备子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系，从而管理网络通信线路。

#### 配线间（包括管理间和设备间）说明

语音及数据的主设备间、配线间，安装网络机柜，机柜通过机架固定在地面上。每个机柜有一根接地线接到室内接地排上。系统数据线路由此向各星形配出多模光纤及大对数线缆干线。

配线间中的光纤端接全部采用24口光纤配线架、语音端采用110配线架，主设备间全部采用标准机柜安装，将设备间布线设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范、并具有一定的屏蔽作用等优点。

语音跳线采用双芯快接式语音跳线，用于电话系统垂直主干和水平快接配线架的连接。设备间及各层交接间是整个布线系统的中心，它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。

弱电机房的环境条件如下：

室内照明不低于150Lx。

- 温度保持在18－27摄氏度之间。

- 湿度保持在30％－50％之间。

- 通风良好，清洁。

- 室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

- 每个电源插座的容量不小于3000W。

- 设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。

- 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求，经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时，活动地板应作防静电处理。

- 应尽量靠近服务电梯，以便装运笨重设备；

- 应尽量远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物处。

- 设备间应远离强振源、强噪声源，避开强磁场的干扰。

### 主要设备品牌及技术要求

#### 数据铜缆布线产品及模块

- 参考品牌：康普、安普、TCL。（需要原厂家提供针对本项目的授权、产品供货证明及10年以上的质保承诺证明。）

- 型号及规格参见清单，符合国家及行业标准。

#### 数据光缆布线产品

- 参考品牌：立孚、汉维。

- 型号及规格参见清单，符合国家及行业标准。

#### 其它布线产品

- 品牌：根据清单参考品牌选用。

- 型号及规格参见清单，符合国家及行业标准。

- 本工程所用网络设备均要由厂家针对本次招标的授权书原件。

- 本项工程为交钥匙工程。

# 【注：清单中所列设备品牌、型号供投标参考用，投标人所报设备等须等同或不得低于项目所需设备的技术性能及要求。】

# 有线电视系统

### 系统概述

新疆兵团警官高等专科学校新建有兵团政法干警训练基地实战综合楼电视系统，根据工程技术要求，系统带宽按860MHz传输系统设计；电视系统最终实现多功能、宽带、高性能的图像，语言，数据和控制信号的实时传输，奠定宽带网络传输的基础，适应我国信息产业发展的长期需要。

860MHz邻频传输系统是目前各县市有线电视网普遍采用的传输方式。其具备以下几个优点：技术成熟，传输容量较大，传输图像及信号质量好等。

### 设计说明

有线电视系统由接收部分、前端部分、干线传输和分配网络等组成，综合楼的电视信号由学校原有有线电视信号接入，本次施工需要设计及实施干线传输和分配网络部分。

### 结构规划

按照860MHz带宽，预留双向邻频传输，集中分配传输的方式。

从学校原有线电视信息点，采用光纤发射-接收传输方式，将信号传输到综合楼有线电视分配网络，这样做的好处是：

- 采用光纤网络可以借用综合布线系统光纤，不用再额外敷设外线，保证校园美观及减少日后外线维护、损坏的风险及工作量。

- 采用光纤传输，可以更换的避免天气、走线及外界电磁场对信号的干扰，保证信号质量。

- 采用光纤传输，可以更换在通过光纤网络灵活的分配、跳接到其它建筑，满足学校今后有线电视系统建设的灵活性。

### 功能说明

- 系统具有预留双向传输的功能。

- 系统传输当地的有线电视信号（学校内部引）。

### 一般参数

传输频率：

上行频段：5—42MHz      上行通道

下行频段：45—860MHz    下行通道

系统传输质量主观评价：  4级

现用户容量：224个终端，还可以根据甲方新的需求进行扩容。

### 系统环境

我们提供的卫有线电视系统的设备是已经应用多年且技术、生产工艺十分成熟的产品，特别是应用在我国这个富源辽阔的土地上，足够宽的温度范围保证接收水平满足国家相关规定：温度适应范围：  －25℃~＋60℃。

### 设计标准

GB6510—86《30MHz－1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

GB50200－94《有线电视系统工程技术规范》

GY/Ｔ106－92《有线电视广播系统技术规范》

GBJ57－83《建筑防雷设计规范》

### 前端设备与设备选型

#### 双向放大器

双向放大器（GFT833F-1S1A）：它用在862MHz分配系统中，用以补偿电缆对信号的损耗，具有手动斜率和手动衰减功能，能改善非线性失真。整机采用压铸型铝合金外壳，密封散执性好，防水，防潮，电磁干扰，可长期在野外恶劣条件下工作。整机采用AC220V，50Hz集中供电。

其性能参数如下：

| 项目 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | MHz | 54-862 | 正向 |
| 最小满增益 | dB | ≥33 |  |
| 标称增益 | dB | 33 |  |
| 带内平坦度 | dB | ±1 | 不带双向滤波器具(带为±0.75) |
| 标称输入电平 | dBuV | 72 |  |
| 标称输出电平 | dBuV | 105 |  |
| 最大输出电平 | dBuV | 110 |  |
| 噪声系数 | dB | ≤8 |  |
| 反射损耗 | dB | ≥10 |  |
| 载波组合三次差拍比 | dB | ≥61 |  |
| 载波组合交扰调制比 | dB | ≥61 |  |
| 载波组合二次差拍比 | dB | ≥60 |  |
| 耐冲击电压 | Kv | 5 | (10/700us) |
| 群时延 | ns | ≤10 | f=57.75MHz |
| 调节输出电平 | dB | -20 | 相对于主输出 |
| 调节输出频响 | dB | ±1.5 | 平坦输出 |
| 测试口电平 | dB | -30±1.5 |  |
| 工作温度范围 | ℃ | -25~+55 |  |
| 功耗 | W | ≤23 |  |
| 供电电压 | V | AC220V | 50Hz |

#### 无源器件

全部采用5-1000MHz高隔离分支分配器系列和用户盒。

分配器

是将一路电视信号均等地分成几路输出的无源器件，用于放大器的输出端或把一条主干线分成若干条支干线，通过它将信号分配到各个用户，用于CATV系统。

性能指标

分支器是以较小的插入损耗传输信号和一定的分支衰减馈送给用户，用于CATV系统、以及其他GCATV系统 、前端系统的线性信号合成、分配电路中。全部产品抗电磁辐射干扰。

主要技术参数

#### MTUB-S-B单孔用户盒

该产品为信息宽带网络中的终端设备，用于室内，满足双向传输信号的要求。

#### 同轴电缆

采用光纤发射、接受器实现干线信号的传输。用“九洲”牌SYWV-75-5和SYWV-75-7物理发泡电缆实现分配信号的传输。

|  | 结构尺寸 |  |  | 电气性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 内导体外径(mm) | 绝缘体外径(mm) | 护套外径(mm) | 特性阻抗(Ω) | 电容(pF/m) | 绝缘电阻M/Ωkm | 回波损耗(dB) |  | 衰减常数(dB/100m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VHF | UHF | 50 MHz | 1100 MHz | 300 MHz | 450 MHz | 550 MHz | 800 MHz |
| SYWV-75-5 | 1.00 | 4.80 | 7.2 | 75 | 55.8 | >5000 | >20 | >18 | 4.8 | 9.7 | 11.6 | 14.5 | 16.0 | 20.3 |
| SYWV-75-7 SYWLY-75-7 | 1.66 | 7.25 | 10.3 |  | 52.4 |  |  |  | 3.2 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 10.7 | 13.3 |
| SYWY-75-9 SYWLY-75-9 | 2.15 | 9.00 | 12.0 |  | 50.8 |  |  |  | 2.4 | 5.0 | 6.2 | 7.7 | 8.5 | 10.4 |
| SYWY-75-12 | 2.77 | 11.5 | 15.1 |  | 50.0 |  |  |  | 1.9 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 6.6 | 8.2 |

### 干线传输设备选型

MW-AMTX -3130 1310nm光发射机

MW-AMTX-3130光发射机是为了适应现代HFC宽带传输网络的需要而设计的1310nm发射机。产品采用直接光强度调制方式，较低的输入射频信号电平要求，使产品适用于频道较多的前端，带宽可达862MHz。在45-550MHz频段内可用于传送模拟电视信号， 550-862MHz可传送数字电视信号和INTERNET数据信号。　　产品内带有微处理器电路，用于监测激光器所有工作状态参量和远程通信，各项状态参量可直接由位于前面板的LCD获得，也可通过RS232串行接口进行远程监测。 优异的非线性指标可保证产品组成多级光纤网络，实现远程的用户覆盖。

MW-ONU -2211/2212 室内型光接收机

光接收机主要应用于CATV回传(上行)链路的光接收，将上行光信号转换成射频(RF)信号提供给分前端或前端。本机采用19 英寸标准1U机箱，可安装独立的上行光接收机，在大型HFC网络中大大减少了前端机柜的数量，节省了机房空间。光接收机采用高灵敏度光接收模块，低噪声前级放大(F=1.2)和高线性输出放大，保证了对图像、数据和语音信号的高质量传输。

- 5-862MHz双向平台

- 采用光检波RF放大一体化模块

- 两路独立RF模块驱动输出

- 电调倾斜+电调衰减

- 前面板设有光功率电压测试点，-20dB射频测试口

### 设备品牌及技术要求

- 品牌：九洲、迈威。（所有线缆、有源、无源设备）

- 技术要求满足上述要求及相关国家、行业标准

# 网络系统

### 总体要求

建设网络系统分专网和外部网络部分，两套网络物理隔离，使用单位在配置电脑时内外网分开配置。

### 网络建设需求

信息系统应提供一个安全、可靠、可管理、共享的网络平台，满足校园内工作人员信息共享、应用互通的需要：

- 核心层设备应采用双引擎技术保证网络核心层的可靠运行；

- 外网需要建立一个共享的Internet出口，保证工作人员通畅访问公网和对外信息服务发布的需要，并可以通过VPN接入实现工作人员的远程移动办公需要；

- 建立主要区域的无线网络，保证笔记本等移动客户端和工作人员接入网络的需要；

- 建立网络接入统一身份认证机制，保证有线、无线及VPN客户端接入的合法性；

- 提供对网络的安全保障措施（如入侵检测保护等），防止病毒、黑客对网络内部资源的侵害；

- 能够利用全网络的访问控制策略，保障网络的安全性；

- 实现全网络的监控；

- 实现网络的统一和分级管理。

计算机网络系统均采用三层网络结构，即核心层、汇聚层、接入层。

专网、内网系统都需要在原有校园基础上进行改造，因此合理规划网结构和选用合理的设备对本项目尤为重要。

专网建设要求：

专网在实训楼一层的网络中心机房新配置1台核心交换机，采用三层大容量背板模块化交换机，配置千兆光口和千兆电口（未来可扩容至万兆接口），分别用于连接汇聚层交换机和服务器等设备。

在各建筑配置汇聚交换机，采用24S光口千兆三层交换机，通过千兆光纤链路与各楼层接入交换机连接。

在各楼层管理子系统分别配置三层或二层交换机，通过光纤与汇聚交换机进行主干联接。采用的千兆主干和水平千兆的传输网络，网络拓扑采用星型系统结构。

外网建设要求：

外网在实训楼一层的网络中心机房移位原校内1台核心交换机，配置千兆光口和千兆电口，分别用于连接汇聚层交换机、路由器、防火墙和服务器等设备。

在各建筑配置汇聚交换机，采用24S光口千兆三层交换机，通过千兆光纤链路与各楼层接入交换机连接。

在各楼层管理子系统分别配置三层或二层交换机，通过光纤与汇聚交换机进行主干联接。采用的千兆主干和水平千兆的传输网络，网络拓扑采用星型系统结构。

无线AP接入系统配置无线管理器AC1台，宿舍楼采用2台24口POE供电千兆交换机连接所有无线AP，并对无线AP进行供电及通讯。

### 网络设计管理需求

（注：本次设计不含网管软件，未来由甲方单独配置）

由于网络建设网络节点较多，所以对网络的可管理性提出了很高的要求。通过网管软件，可以很容易了解设备运行情况，能够实时提供故障告警，甚至可以看到远程设备的面板情况和指示灯的状况，并且可以通过电脑管理，利用晚间空闲时间，对网络设备进行软件的升级。

1、网络集中监视

网络管理软件提供统一拓扑发现功能，实现全网监控，可以实时监控所有设备的运行状况，并根据网络运行环境变化提供合适的方式对网络参数进行配置修改，保证网络以最优性能正常运行。

全网设备的统一拓扑视图

拓扑自动发现，拓扑结构动态刷新

可视化操作方式：拓扑视图节点直接点击进入设备操作面板

在网络、设备状态改变时，改变节点颜色，提示用户

对网络设备进行定时（轮询间隔时间可配置）的轮循监视和状态刷新并表现在网络视图上

支持拓扑过滤，让用户关注所关心的网络设备情况

支持快速查找拓扑对象，并在导航树和拓扑视图中定位该拓扑对象

2、故障管理

故障管理主要功能是对全网设备的告警信息和运行信息进行实时监控，查询和统计设备的告警信息。

支持告警过滤，让用户关注重要的告警，查询结果可生成报表

支持告警基级别重新定义，支持告警转存，保证系统的运行效率和稳定性

支持告警拓扑定位，将显示的焦点定位到产生选定告警的拓扑对象

支持告警相关性分析，包括屏蔽重复告警、屏蔽闪断告警、屏蔽root-cause告警等

3、流量性能监控

网络管理软件可以统计不同线路的利用情况，不同资源的利用情况，为优化或扩充网络提供依据。

4、故障定位与地址反查

针对最为常见的端口故障，网络管理软件提供了便捷的定位检测工具——路径跟踪和端口环回测试；当用户报告网络端口使用异常时，网络管理员可以通过网管对指定用户端口做环回测试，直接定位端口故障。

5、网络管理软件提供完善的用户管理解决方案：

需要提供对接入用户的访问记录功能，为用户提供详细的网络访问统计信息和一个完整的用户访问跟踪记录，便于追踪非法用户。

6、Web日志追踪查询

提供Web特性，具有完善的安全机制，用户可随时随地管理网络，降低管理网络的难度与强度，使网络运维过程流程化，能够灵活地组织设备集合，快捷地获得设备各类信息。

提供设备日志分析工具，使用户及时了解网络中设备运行状况。

通过定期轮询机制，帮助用户及时了解网络关键设备的在线情况。

提供批量配置功能，将用户从烦琐，重复的配置工作中解脱。

提供设备配置文件管理功能，帮助用户建立配置文件版本管理机制，减少灾难情况下网络的恢复时间。

具有完善的报表功能，让用户对网络运行情况一目了然。

提供统一的任务机制，使用户对网络运维管理能够统一流程。

7、应用服务器管理

提供对应用、服务器、数据库等监视功能，在严重故障发生之前就发现问题，产生告警，协助管理人员对故障进行处理。

8、无线网络管理

提供对无线设备的统一管理，便于无线网络规划、配置和故障维护。

### 网络结构设计

较大规模的网络设计通常要遵循层次化设计模型。网络可分为核心层、汇聚层和接入层。以无线网络（外网）作为有益的补充或替代。

专网组网图

外网组网图

核心层主要承担高速数据交换的任务，同时要为各汇聚节点提供最佳传输通道。

汇聚层的主要任务是把大量来自接入层的访问路径进行汇聚和集中，承担路由聚合和访问控制的任务。这就要求汇聚层设备必须具备良好的可扩展性，必须使用模块化的体系结构，可通过增加板卡提高端口密度，以便汇接更多的接入层设备。

接入层的主要任务是完成用户的接入，它直接和用户连接，可能遭受ARP风暴、MAC扫描、ICMP风暴、带宽攻击等等攻击方式，对安全性的要求很高，另一方面必须提供灵活的用户管理手段。

通过层次化的网络设计，网络的不同层次设备承担不同的任务，使整个网络结构清晰，便于维护和管理，便于以后的网络扩展。

#### 拓扑图

网络系统拓扑图

如图所示，校园网分为内外网，分别单独组网。新建大楼中，只有实训楼有内网信息点，实训楼和综合楼均有外网信息点。 全网采用千兆到桌面，接入千兆到楼宇汇聚，汇聚到核心采用千兆链路（专网预留万兆接口功能，未来可以根据需要扩容），满足视频等高带宽应用的需求。 其中内、外网每个楼宇都采用单独汇聚交换机，实现流量汇聚。

#### 汇聚层设计

汇聚层，是多台接入层交换机的汇聚点，它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量，并提供到核心层的上行链路，汇聚层交换机极易形成网络瓶颈，因此要保证交换机具备真正线速无阻塞。

根据汇聚层交换机端口数和速率计算，其主要性能参数应满足：

包转发率理论应满足：24*1.488Mbps + 4*14.88M > 95Mbps

交换容量理论应满足：24*1Gbps*2 + 4*10Gbps*2 > 128Gbps

汇聚层交换机同时应具备足够千兆光模块接口，并支持万兆模块上联。

针对教育行业特点和行业用户需求，汇聚层设计为数据中心交换机：

- 专网、外网汇聚交换机各通过一条千兆链路和骨干核心交换机连接。

- 汇聚交换机支持高性能的数据处理能力，汇总路由，降低核心路由表项，降低核心路由交换压力。

- 汇聚交换机可以通过核心层设备构成环状结构，快速定位故障点、对网络攻击、病毒和破坏尽量控制在边缘完成，使全网架构更加健壮，提升网络高可用性。

- 汇聚到接入采用千兆下联，确保网络高带宽、低时延，提升看病的效率。

#### 接入层设计

接入层负责所有信息节点的接入，由高性能设备和高速冗余的链路构成，实现数据的高速转发、路由快速汇聚、负载均衡、流量控制、网络管理等功能。

针对教育行业特点和行业用户需求，接入层设计为可网管交换机：

1、提供特有的CPU保护控制机制，对发送到CPU的数据进行带宽控制，以避免非法者对CPU的恶意攻击，充分保障了接入交换在发生安全事件时的稳定性。

2、针对网络的实际使用环境，实施灵活多样的安全控制策略，有效防止和控制病毒传播和网络攻击，控制非法用户接入和使用网络，充分保证安全设备和网络设备的联动控制。

3、千兆到桌面，合理化地使用网络资源，满足了多媒体系统对网络流量成倍提高和远程仿真等多媒体业务的迅速增长的需要。

#### 网络路由设计

外网出口配置路由器1台，其中企业路由器可选择多种主控板，主控均支持可插拔维护，主控的主要区别在转发性能和流量管理功能上。主控可提供硬件级TM（流量管理），支持硬件H-QoS。

### 无线接入系统设计

原计划本项目在综合楼配置无线AP接入系统，为综合楼内用户提高无线WIFI接入服务。由于本次工程经费有限，只将1台无线管理器。2台无线网络用的POE交换机配置安装到位，无线发射AP暂不配置，综合楼内根据房间布局每层楼配置5台无线AP的线缆铺设到位，以备二次施工实现对所有公共区域和房间的无线覆盖。所有无线AP采用POE供电，采用千兆接入专用的POE接入交换机，交换机采用光纤模块直接连接本建筑汇聚交换机。

实训楼根据建筑布局每层拟布置3台无线AP，本次只做综合布线点位预留。

设备最多支持128AP，本项目设备需包含采用64个AP授权。

### 无线接入认证管理系统

近年来，互联网的快速发展，上网已成为人们生活工作学习不可缺少的一部分，宽带上网的服务也是综合楼服务系统的一个重要组成部分。但与此同时，针对宽带网的特点如何进行有效的管理和计费（或免费），成为宽带网面临的共同问题。采用架构合理、管理安全、运行稳定、计费精确的（按住宿时间对互联网上网时间进行控制）宽带上网认证管理系统是解决上述问题的关键。

（互联网）宽带认证计费系统需要基于国际和国家标准，结合先进的基于网络终端的认证、计费和接入BAS等最新理论和技术，在全网接入和终端的管理、安全、运维等给予全方位的安全保障，系统需全面兼容思科、爱立信、华为、中兴、H3C、锐捷、迈普、迪普等厂家的接入网关和BAS系统，全面支持NAT、DHCP、RADIUS、WEB Server、DNS、TELNET、PPPOE、802.1x、SNMP V1~V2、CLI、VLAN、PPTP、FTPH、OTT等协议，支持IPV4/IPV6。

必须具备内（外）网安全认证管理，(有、无线) 网络及终端统一使用管理，反终端私接管理，流量分析管理，统一路由、RADIUS及Bas系统，统一兼容浏览器、杀毒和安全软件，违规联网监控管理等多项功能。

### 网络设备品牌及技术要求

- 网络设备品牌：国产大品牌。（所有核心交换、汇聚交换、接入交换、无线接入、路由器、防火墙等）

- 无线接入认证管理系统品牌：国产大品牌

- 具体型号技术要求满足清单要求及相关国家、行业标准

- 网络设备需要提供原厂授权及售后服务承诺。

# 机房工程

### 概述

实训楼机房位于建筑一层内，实施面积大约按20平方米左右，房间面积总共35平米，机房采用玻璃隔断间隔。

本机房在设计及建设过程中要尽量满足“四度七防”（“四度”指机房中的温度、湿度（不含）、洁净度及空气流通度；“七防”指防火、防水、防震、防雷、防磁通、防鼠及防虫）、“环保节能”、“方便管理”的原则进行设计和施工。

### 设计思路和施工范围

机房工程是以保证设备运行的安全性、可靠性为主要目的综合性项目，

常规的机房面积大功能全，考虑我们机房面积较小，级别不高（国标三级，我们都定不上），因此建设过程中以满足使用功能为主，具体各系统实施内容及说明如下：

- 建筑装修：吊顶、墙面漆、玻璃隔断、防静电地板，按简单标准施工。

- 电气工程及UPS系统：照明等建筑原有，配置应急照明、市电配电箱回路等功能；配置10KVA UPS及UPS配电箱，延时1小时。

- 防雷系统：UPS配电箱配置防雷模块。

- 接地系统：机房内设置等电位接地铜排，地板做接地铜箔。

- 安防系统：门禁系统不考虑，设置网络监控摄像机1台。

- 监控系统：设置温湿度、漏水、市电状态、UPS开关状态检测，短信报警主机一套，传感器若干。

- 空气调节系统：设计3匹单冷机房专用柜式空调1台，上电自启。

机房工程的建设目标：

- 保证计算机设备运行的可靠性

- 保证机房运行的安全性

- 延长计算机设备的使用寿命

- 满足用户的特殊要求

- 保证场地工作人员的身心健康

### 装饰工程设计

#### 总体规划

我们设计将中心机房功能区域分为：

主机房、监控室（外间办公区）。

机房各功能区作用：

主机房（主要放置各类服务器设备、UPS设备等）

监控室（工作区域，便于工作人员对机房设备的监控与管理）

为了便于工作人员对机房设备的监控与管理工作，同时使机房有足够的空间感，方便参观。我们设计主机房与监控室之间的隔墙采用12mm厚铯钾玻璃。这样，即满足了机房的功能要求，又使其更宽敞、美观、实用。

中心机房区域：

为了保证机房防护的要求，保持视线畅通，便于维护、参观，使机房整个空间更宽敞明亮。信息中心机房区域均采用浅色矿棉板吊顶，墙面均为象牙白色乳胶漆墙面，地面为玉灰色抗静电地板，配以不锈钢踢脚收边。大量使用平整、细腻的材料共同烘托机房简洁、大方、干净、明快的高科技现代化的氛围。

#### 技术特点

- 防尘处理：

满足计算机对含尘量的较高要求，除主材选用不起尘的材料外，专用空调区域地板下及天棚均作防尘处理,。

- 防火处理：

主材为非燃性或难燃性外，其它材料尽可能选用难燃性材料。吊顶为A级防火材料，墙面、地板为B1级防火材料，所有隐蔽工程用的木质材料，均做防火处理，吊顶内隔墙也为轻钢龙骨防火石膏板隔断，使机房整体防火性能得到很好的保证，疏散口设有醒目的紧急出口标记,便于人员疏散。

- 防水处理：

机房专用空调安装时，一般其下水管均从空调下直接下至室外排水，避免其直接穿越机房，一但发生漏水会秧及机房。并且拆除本房间内暖气，这样解决了上下水管路的渗漏水问题。

- 保温处理：

机房专用空调采用普通上送风方式，地板下不作保温处理。

- 色彩设计：

机房的色彩不仅是为环境的美化，也是改善环境气氛满足工作人员的生理和心理平衡的需要。机房色彩应趋向庄重，地板（玉灰），墙面（白色乳胶漆）均为明亮、宁静的色彩。整个机房辅以不锈钢踢脚，使机房清新、明快、简洁、大方。总之，合理地选择色彩，给经常在机房内工作的人员创造清新、悦目的工作环境是保证工作人员身心健康的条件之一。

- 主材选择：

机房装修材料选择的原则是防火、防水、防静电、不起尘，并且环保。

- 机房防鼠虫：

在机房通往外部的围护结构上尽量不留孔洞。在穿线管和线槽经过处，必须用防火堵料做好封堵，绝对保持围护结构的严密，解决鼠虫害问题

#### 装饰工程方案

#### 吊顶

为保证吊顶上部防火、洁净无尘，需在结构真顶下面、吊顶上方刷防尘漆。

龙骨及附件：吊顶面板配有专门吊装龙骨，龙骨系统安装调整方便。

吊顶采用600*600防火矿棉板

#### 内隔墙及墙、柱面

机房的墙面为白色乳胶漆墙面。

#### 地面

机房地板采用抗静电活动地板，规格600mm×600mm，承重应符合防静电活动地板通用规范规定的普通型以上标准。并配置相应的出现开口。

抗静电地板铺设高度为300mm。

#### 机房净高

计算机房的净空由计算机设备的通风要求及建筑物的房净空高度来决定，一般宜为2.5-3.0m之间，同时也需要考虑到天花上及地板下的所有设备走线路由等实际情况。我们现设计信息中心机房净高为2.8m。

#### 隔断

整体机房区的外墙一般为原建筑墙体，我们自行划分的功能间之间以轻体隔墙分隔。为保证有通透开阔的视觉效果，机房内部的隔断通常为透明的，即玻璃隔断。不同消防分区间玻璃隔断采用单片防火玻璃隔断，同消防分区内玻璃隔断采用钢化玻璃隔断。

单片防火玻璃与传统的夹胶防火玻璃比较具有以下几点特点：

高耐火强度/高强度安全/高透明度

### 空气调节系统

#### 概述

机房良好的空调系统为电子计算机系统能够连续、稳定的运行，及时调节计算机设备及其它设备系统所散发的热量，维持机房内的恒温、恒湿（本项目不含）状态并控制机房的空气含尘量提供保证。

#### 机房环境设计

机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中，散湿量极小，散热量的95%是显热，热湿比极大，焓差小。在这种情况下，空气处理可近似作为一个等湿降温过程。

机房专用单冷空调充分考虑了计算机设备的特点，在相同制冷量的基础上，加大了风量。送、回风均匀，能够较为迅速、有效地带走机器热量。

机房专用空调实现了对温度的自动控制，机房对洁净度亦有严格的要求，这个要求远远高于办公用房。由于集中空调送风方式的特点决定其不能满足此要求。而专用空调中有中效过滤系统，可随时更换过滤网，方便 、省时、经济。

本机房空气环境设计参数：

| 夏季温度 | 23±2℃ | 冬季温度 | 20±2℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季湿度 | 自然 | 冬季湿度 | 自然 |
| 洁净度 | 粒度≥0.5μm | 个数≤18000粒/分米3 |  |
| 温度变化率 | ≤5℃/时 |  |  |

机房的环境是靠空调系统来实现的，因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行，所以需要空调系统一年四季不间断地运行。

机房的环境是靠空调机来实现的。但是，机房的洁净度则要求做到以下几点：

第一、机房要密封、墙体围护结构要清洁。

第二、空调机设亚高效过滤网，并定期更换，从而保证机房空气在不断循环中得以净化。

- 精密空调设计

由于计算机设备的重要性，中心主机房区域采用单冷机房专用空调系统。

- 精密空调选型

根据面积及相关计算方法，中心机房空调按投标清清单配置3匹单冷柜机。

- 送风方式的选择

本次方案规划，我们采用地板上送风、自然回风的气流组织形式。

- 空调室外机空调室内室外机位置建议

室内机安装建议

基本要求：

a、房间整体通风顺畅，送风、回风无障碍。

b、安装位置综合考虑，结合上下水、液管、汽管连接。

C、室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少。

如现场无特殊要求，当室外机高于室内机时，建议垂直最大距离为20米；当室外机低于室内机时，建议垂直最大距离为5米；建议管道总长不超过60米，管道长度大于30米时，需加装DX管道延长组件。

### 配电系统

#### 概述

一个完善的计算机机房供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电设备可靠、高效率运行的先决条件。为保证计算机系统安全可靠的运行，机房供电电压、频率、波形、三相电源的对称性、供电的连续性和抗干扰性等各项指标，都必须保持在允许偏差范围内，同时要考虑到合理的接地及防雷处理方式及机房灾害的防护；并应选取适宜的照度及照明方式，以保证工作人员的身心的健康。由此可见，供配电系统是机房所有系统中最基础、最重要的系统之一。

#### 机房配电设计原则

1）机房进线电源采用三相五线制，并采用楼道配电箱供电；

2）空调照明配电柜内留有备用回路，进线断路器设置分励脱扣器，并与消防联动；

3）机房辅助用电与计算机系统配电柜严格分离；（UPS专用配电柜，其余楼道配电箱引）

4）机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制；

5）机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及低烟无卤型耐火电力电缆，敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管JDG及金属软管CP；

#### 需求分析

根据要求，本工程电气系统设计范围为主要包括信息中心内的计算机设备的供配电系统、应急照明系统、接地和防雷系统。

机房内的机柜设备和应急照明系统均采用UPS电源供电，以保证设备的连续稳定运行。

本次电气系统设计中，包含一台进线配电柜（楼顶原有）和1台UPS输出配电柜，并在主机房内配备电源柜。

机房内市电插座及空调设备、普通照明等动力设备由动力配电柜配电（楼道内原有）直接供电。

#### 配电系统

机房的用电负荷等级和供电要求应满足《供配电系统设计规范》GB50052－95规定，其供配电系统应采用电压等级220V/380V，频率50HZ的TN－C－S系统，主机电源系统按设备的要求确定。机房供配电系统充分考虑系统扩展、升级的可能，并预留备用容量。

UPS输出配电柜：市电经UPS电源净化后，通过UPS输出配电柜向网络机房内服务器等设备供电。本次采用单母线分段制方式进行供电。

UPS配电系统分析：每台机柜平均按2-3KW最大负载考虑，机柜均按照双路供电考虑，每个机柜下设置2个插座，再通过机柜内PDU插座为服务器设备供电，并在机房内设置墙面UPS维修插座，供设备维护及检修使用。

动力配电系统分析：动力配电系统主要包括为机房内的空调、照明及墙面动力插座的供电。

#### 配电柜及其元器件的选择

配电柜(箱)作为供、配电系统的核心，是保证各设备安全、可靠运行的前提。

根据机房供配电要求在中心机房设置UPS输出配电柜1台，。本设计配电柜(箱)中断路器为国际知名品牌产品，柜体选用标准柜体。并附有国家的CCC认证证书。

动力配电柜的前级断路器带有消防分励脱扣线圈，与消防报警联动。

柜内设计算机直流地汇流排(G排)。

配电柜额定绝缘电压大于1000V，额定冲击耐受电压大于12KV，额定峰值耐受电流大于20KA。

考虑今后的扩展要求，配电柜、配电箱均留有足够的备用容量。

#### UPS电源设备配电

本工程采用单回路供电方式，每个服务器机柜均通过地板下2路10A插座，并通过机柜内PDU给机柜设备供电。应充分考虑到计算机设备的均衡负载，并在配电柜中留有适应的余量。

#### 动力设备配电

信息中心机房内的动力设备，包括空调新设备、普通照明、维修插座、办公插座等设备等均引自各自区域内的动力配电柜，由机房内市电配电柜直接供电。墙面保洁及维修市电插座为10A五孔插座，与UPS测试插座有明显的区别。

配电回路考虑了以后计算机设备增容并进行预留设计，充分考虑到动力设备的相序平衡及启动时的瞬时电流等问题。

#### 电缆敷设，配管配线

考虑到夏季气温较高，电缆载流量相对减少及电缆集中敷设时散热量大等因素，以环境温度为+40℃时的电缆载流量作为选择电缆规格的依据。

选用阻燃电缆及阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯线，可满足防火的要求，其中，为减少电磁干扰，计算机设备通过阻燃屏蔽电力电缆供电。

所有电缆均采用冷镀锌金属线槽及镀锌电线管保护敷设，所有金属管、金属线槽均可靠接地。

本次设计中，信息中心机房采取地板下线槽走线敷设方式，墙面插座及照明线路均穿管敷设，末端采用金属软管连接。

### 防雷击电磁脉冲系统、接地系统

计算机房的防雷击电磁脉冲系统、接地系统直接关系到计算机系统的可靠运行和设备的安全，关系到计算机操作、维护人员的正常工作和健康，因此防雷击电磁脉冲系统、接地系统的设置应满足人身的安全及计算机设备正常运行的安全要求。根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2004) ，本工程安全防护措施主要有如下几点：

机房等电位连接与共用接地

屏蔽及布线

机房防雷

各种防护措施的作用有如下作用。

### 共用接地系统与机房等电位连接

防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地宜共用一组接地装置，接地装置的接地电阻值按接入设备中要求的最小值确定。接地装置利用建筑物的自然接地体，当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

机房等电位连接在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差，并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

本工程等电位联结采用“井”型网状结构：在机房地板下内沿墙四周敷设等电位连接铜带20*2（通过绝缘子固定在地面上），再用40*0.2mm铜编制带组成（1200*1200）网格，牢固压接在地板支腿上并端接于等电位铜带上，做成的字型网格。

机房内所有金属组件不应与共用接地系统的各组件绝缘， 电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、直流工作地(信号工作地)、浪涌保护器（SPD）接地端等均以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

并通过1根ZR-BVR16把整个等电位系统接入大楼接线到弱电竖井40×4mm的铜排上，最终接至大楼综合接地网上。

### 电气屏蔽及布线

机房活动地板下的低压配电线路采用阻燃铜芯电线或电缆。机房活动地板下部的电源线应采取相应的保护措施。线缆由UPS输出配电柜敷设在金属桥架从活动地板下引到机房各处。金属线槽起到一定的屏蔽作用，并在设计中保证强电与弱电线槽平行敷设时，水平间距不小于500mm，避免对计算机信号的干扰。计算机负载配电线路按国标并留有余量。

墙面市电插座，工作人员可接触到的插座等均加装漏电保护装置。

为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属电线管、电线保护槽必须全部可靠连成一体并可靠接地。强弱电系统保持足够的距离，通过以上措施可以防止电磁干扰、防止火灾及防鼠害。

### 机房防雷

本次防雷设计项目工程仅包括供配电系统的防雷与接地，另外根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求，根据国家相关防雷标准仅提出对信号线路、计算机网络系统、安全防范系统、设备监控系统、视频会议系统、火灾自动报警及消防联动控制系统部分提出防雷保护的技术要求。

国际IEC标准接轨，根据招标文件要求和国家相关标准以及多级保护、逐级限压将雷电过电压限制在设备的承受水平上的原则，进行防雷设计如下：

机房内设备采用综合接地，要求接地电阻小于1欧姆；

电源防雷器部分：

第一级防雷器：建筑原有

第二级防雷器：建筑原有

第三级防雷器：UPS配电箱配置

机房等电位系统：

所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接到机房等电位地网。

机房采用综合接地方式，综合接地系统接地电阻应小于1欧姆，机房内抗静电地板下用30×3mm的铜条敷设等电位地网，再用16mm2铜编制带组成（1200*1200）网格，预留接地汇流排，再由16mm2的铜芯电缆接线到弱电竖井40×4mm的铜排上，最终接至信息中心综合接地网上。金属槽（管）两端及中间每隔5米应接地。

机房的所有非带电的金属部件均应做等电位连接，并良好的直接接地处理，禁止采用级联方式接地。

### 监控系统

### 监控系统的具体监控内容

根据我们对信息中心的规划设计，现需要全面监控机房动力环境设备的运行情况，监控服务器所监控的智能设备或子系统主要包括：配电柜的供电监测、开关状态监测、UPS供电状态监测、机房的温湿度监测、漏水监测、视频集成等。要求通过本地监控主机可方便地、实时查看到各智能设备或子系统的所有运行参数和运行状态。

同时，可实现远程查看本地视频，短信报警等功能。一旦检测到报警信息，监控系统可及时自动短信报警，具有远程报警功能，报警方式灵活可选（电话）。

### 动力及场地环境监控部分

- 供电电源、配电开关状态（环境监控主机）

- UPS设备组：UPS供电状态（环境监控主机）

- 环境监控设备组：温湿度传感器、漏水（环境监控主机）

- 安保系统：视频系统APP查看（网络摄像头、云存储）

### 设备品牌及技术要求

- 机房专用空调：艾默生

- 视频监控：海康

- 地板：沈飞

- 具体型号技术要求满足清单要求及相关国家、行业标准

- 网络设备需要提供原厂授权及售后服务承诺。

# UPS供配电系统

### 方案设计

实训楼一层网络机房作为该建筑UPS集中供电间，为实训楼机房内所有网络设备、竖井内网络设备供电，同时为本建筑安防系统预留一定的容量和回路。

综合楼一层弱电机房作为该建筑UPS集中供电间，为综合楼机房内所有网络设备、竖井内网络设备和前台主要计算机设备供电，同时为本建筑安防系统预留一定的容量和回路。

### 基本需求及配置

- 实训楼最大能负载容量约为7KW（含预留）,UPS负载容量为10KVA，后备时间为1小时。电池于UPS同地点放置，机房电源区域放置UPS、电池柜和配电柜。

### 系统配置

实训楼设置10KVAUPS一台，12V 65AH电池16块，配置UPS输出总配电柜，为各系统设备提供电源，专网竖井、外网竖井采用不同的回路供电,竖井和机柜内分别设计电源插座。

综合楼设置5KVAUPS一台，12V 65AH电池16块，配置UPS输出总配电柜，为各系统设备提供电源，前台、外网竖井采用不同的回路供电,竖井和机柜内分别设计电源插座。

### 设备品牌及技术要求

- UPS主机：艾默生

- UPS电池：松下、汤浅

具体型号技术要求满足清单要求及相关国家、行业标准

# 弱电管槽改造

### 系统概述

本建筑目前已经施工完毕，弱电管槽预埋、预留工作已经完成，但考虑下面几种情况，弱电桥架、管路方面还有很多工作量要做：

- 实训楼新增专网线槽：因专网线缆按规范要与外围线缆物理上独立布置，并且保证涉密安全间距，因此实训楼应该新增专网线槽，按保密规范进行施工，满足未来网络接入涉密网络的需要。

- 专网水平点线管改造：新建专网线槽后，原所有专网点水平点管路已经全部连接在原外网线槽，需要修改管路到专网线槽，数量与本建筑专网点数相同。

- 弱电竖井线槽连接：实训楼6个弱电竖井共9个机柜（专网3个、外网3个、语音3个）；综合楼12个竖井共12个机柜（外网6个、语音6个）；前期施工因为机柜没有安装，线槽位置高度计连接方式肯定不符合要求，在机柜安装后，需要重新连接所有主干线槽。

- 机房网络线槽连接：实训楼网络机房、综合楼综合布线间，内部主干线槽只连接到地面，未来需要根据需要分配连接到各网络机柜，采用不同规格的 线槽规范连接，走静电地板下或沿地面敷设。

### 方案设计

- 实训楼新增专网线槽

实训楼各楼层楼道吊顶内新增100*50*1.0专网水平线槽，竖井内新增100*50*1.0垂直线槽，连接各层专网网络机柜，按保密规范进行施工，满足未来网络接入涉密网络的需要。

- 专网水平点线管改造

采用DN20或DN25管路，修改原连接水平点线管到专网线槽。

- 弱电竖井线槽连接

实训楼6个弱电竖井共9个机柜（专网3个、外网3个、语音3个）；综合楼12个竖井共12个机柜（外网6个、语音6个）；采用100*50*1.0、100*100*1.5、200*100*1.5、300*100*1.5等规格线槽从机柜连接所有主干线槽，具体走向和方式根据现场线槽、机柜布置情况设计，要求美观整齐，并且预留60%以上余量。

- 机房网络线槽连接：

实训楼网络机房、综合楼综合布线间，内部主干线槽只连接到地面，200*100*1.5、300*100*1.5等规格线槽从机柜连接所有主干线槽，具体如下：

实训楼：3个机柜，语音、外网和专网。

综合楼：2个机柜，语音、外网

### 设备品牌及技术要求

- 金属桥架：镀锌线槽，当地品牌，提供合格证及资质材料。

金属穿线管：镀锌JDG穿线管，当地品牌，提供合格证及资质材料。

具体型号技术要求满足清单要求及相关国家、行业标准

【注：技术方案中所列设备品牌、型号供投标参考用，投标人所报设备等须等同或不得低于项目所需设备的技术性能及要求。】

第五部分  投标文件格式

附件

开标一览表

工程名称：

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （人民币） ￥： （元） |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价说明： |  |

投标人：       （盖章）                       法定代表人

或委托代理人：（签章）

- 1、“工期指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容；

2、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；

3、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并加盖公章；

4、投标金额大小写不一致的以大写为准；

5、此表请单独密封否则将按无效标处理。

注：开标一览表应单独密封。

年  月  日

经 济 标 格 式

- （经济标封面示例）

- 正本

- 投标文件

- （经济标）

工程名称：

- 投标人名称：×××公司（盖章）

- 投标人地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

- 编制时间：×年×月×日

投标文件经济标目录

1  投标承诺书；

- 2  投标报价表；

3  设备材料报价明细表（应明确列出主要材料的名称、规格型号、数量、单价、合价、产地品牌及主要技术指标等）

4  投标报价需要的其他资料；

（注：投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

附件

投标承诺书

致（采购人）：                                      ：

我方收到并研究了贵方                             项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交投标文件，正本壹份，副本肆份，开标一览表壹份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按程序要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定时间内签订承包合同；如果违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其他投标人。

5、你方的中标通知书和本投标文件，将成为我们双方之间有约束力的契约。

6、我方理解最低报价不是成交的唯一条件，你们将不必接受你们所收到的最低报价或者其他任何投标书的约束。

7、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费，遵守贵方有关此次招标的各项规定；

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为60天。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：              （盖章或签字）

单位开户行（全称）：

开户行账号：

地址：

联系人：

电话：

年    月    日

附件

投标报价表

工程名称：

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： （人民币） ￥： （元） |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价说明： |  |

投标单位：（签章）                       法定代表人

或委托代理人：（签章）

- 1、“工期指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工程内容；

2、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；

3、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并加盖公章；

4、投标金额大小写不一致的以大写为准；

年  月  日

附件

设备材料报价明细表

- 一般要求

1.1投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

1.2当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

1.3报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

1.4投标价格应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、安装、技术资料、技术服务、人员培训及各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到招标人指定地点运输费等有关费用。

1.5报价表应按要求填报。

1.6下列报价表中,如未特别注明均是指全部设备范围内的价格构成。

2. 投标报价明细表（格式）

2.1 投标报价明细表；

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌产地 | 质量 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本供货范围如有任何漏项，但确实是投标人供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标人负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。合同签订后如发现仍有遗漏，仍由投标人无偿提供补齐。

投标单位：        （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（盖章或签字）

日期：       年   月    日

商 务 技 术 标 格 式

商务技术标封面示例                                                     正本

投标文件

（商务技术标）

工程名称：

- 投标人名称：×××公司（盖章）

- 投标人地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

商务技术标目录

1  投标人企业简介

2  营业执照复印件、组织机构代码证复印件、国（地）税务登记证复印件、资质证书复印件等（以招标公告中各标段的企业资质要求为准，按顺序提供）；

3  法定代表人身份证明书（原件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证明（复印件）

4  投标保证金缴纳收据（复印件）（以招标代理机构开具的为准）

5  所投产品生产厂家授权委托书

6  质量体系证书复印件

7  投标产品结构性能、技术参数详述

8  投标产品试验检测报告

9  执行的制造、验收标准

10 现场服务计划表、项目管理人员一览表

11 设备材料供应清单

12 备品备件、易损件及专用工具供应清单

13 工期承诺、售后服务承诺及维保计划

14 投标方近三年的主要工程业绩（同时需另附合同复印件等证明资料）

15 安装调试施工方案

16 技术规格偏离表；

17 合同条款偏离表；

18 功能要求偏离表；

19 投标方认为有必要提供的其它资料

（注：投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

附件

投  标  人  企  业  简  介

1、投标人名称(盖章)：

2、资质等级：

3、投标人地址：

4、经营范围：

5、投标人自我介绍：

附件

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：         性别：     年龄：        职务：法定代表人

系                     的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

投标单位：               (盖章)

年   月   日

附件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                     性别：              年龄：

部  门：                                         职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标单位：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章或签字）

年    月    日

.附件

投标人近三年主要业绩表

| 单位名称 | 工程规模 | 型号 | 用途 | 数量 | 交货及完 工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

年   月   日

【注：需同时另附合同复印件等证明资料】

附件

现场服务计划表

项目名称：

| 序号 | 服务阶段 | 服务内容 | 计划人数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 专业 | 人数 |  |

投标单位：                      （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（盖章或签字）

年   月   日

附件

项目管理人员一览表

| 岗 位 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 承担在建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目工程师 |  |  |  |  |
| 质 量 管 理 |  |  |  |  |
| 计 划 管 理 |  |  |  |  |
| 材 料 管 理 |  |  |  |  |
| 安 全 管 理 |  |  |  |  |

投标单位：                       （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

年   月   日

附件

# 备品备件及专用工具供应表

项目名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（投标单位自行填报）

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（盖章或签字）

年   月   日

附件

技术规格偏离表

项目名称：

| 序 号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标单位：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（注：投标人必须详细填写技术规格偏离表，偏离表未声明事项视为认同标书标准。）

附件

合同条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：                                     （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

附件

功能要求偏离表

项目名称：                                            年  月  日

| 招标文件要求功能 | 偏离情况及说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

投标单位：                                 （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日