## 云视频系统采购说明

| 序号 | 品目名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☆视频分控平台 | 支持2x1000Mbps网卡，支持内外网分离。 支持前置冗余USB口 ★支持4k解码输出 支持16路报警输入，8路报警输出 支持HDMI数字高清异源输出，支持VGA、HDMI同步输出 支持1T,2T,3T,4T,6T容量的硬盘 独立的eSATA接口 支持16路高清输入 可存储或回放断电前一秒的录像 ★支持Smart IPC场景变更检测，绊线检测，区域入侵检测，物品看护，音频异常检测，虚焦检测，人脸检测等多种智能侦测接入与联动 ★支持非Smart IPC场景变更检测，绊线检测，区域入侵检测，物品看护，虚焦检测，人脸检测，视频质量分析等多种智能侦测与联动 支持录像定向存储 支持图片录像的本地存储、查询与回放 支持网络即插即用（UPNP） 支持零通道编码 支持标签功能 支持电子云台功能，实现对球机电子变焦功能 带★的为主要技术参数,需提供公安部检测报告、产品检测报告的复印件并加盖单位公章及加盖原厂章的技术参数彩页； 提供原厂售后服务承诺书原件,为保证兼容性需与前端产品(摄像头)同一品牌 参考品牌：宇视、大华、华为 | 124套 |  |
|  | 专用硬盘（3T） | 监控专用 3T | 372块 |  |
|  | ☆交换机 | 16个10/100/1000M自适应端口，电源电压：AC 100-240V，50-60Hz，2A 参考品牌：华为、H3C、锐捷 | 124台 |  |
|  | 20寸高清监视器 | 20寸高清监控专用监视器 背光类型：LED 屏幕比例：16:9 亮度：250cd/m2 对比度：1000:1 分辨率：1920×1080 可视角度（水平/垂直）：170°/160° 安装方式：底座、壁挂 电压：AC100-240V～（正负±10％）50/60Hz；功耗：45W 控制方式：红外远控、按键控制 工作环境：温度：0°～40°；湿度：20％～90％ 信号：输入：WGA（D-Sub）、CVBS（BNC）、HDMI、S-video；输出：CVBS（BNC） 附件：VGA线缆：标配；电源线：标配 | 124台 |  |
|  | ☆高清枪式摄像机 | 超低照度3M(2048*1536)CMOS图像传感器 有效像素:200万 最低照度0. 01Lx彩色，0.001Lx黑白 最小红外距离100m ★图像分辨力≥1400TVL ★亮度鉴别等级≥11级 日夜转换IR-CUT自动切换 信噪比＞55dB 镜头接口φ14，光圈F1.4，焦距2.8mm～12mm，支持自动聚焦功能 视场角水平视场角28°~92° 最小聚焦距离：1300mm～2300mm 视频参数视频压缩标准：H.264;H.264H;MJPEG 视频码率：H.264H：40～8192kbps可调;MJPEG：40～16384kbps可调；码率可调，也可自定义 ★支持三码流同时输出，ACF（活动帧率控制） 报警联动支持网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡 功能图像设置：支持图像亮度;支持图像对比度;支持图像饱和度;支持图像锐度;支持图像伽马调节;支持抓图 OSD信息叠加时间;通道;地理位置;图片 支持图像镜像，图像负像 支持多级用户权限管理 安全模式授权的用户名和密码;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 支持超低码流 ★支持走廊模式，感兴趣区域(ROI）编码，宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿 接入标准ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA; 常规参数供电DC12V/POE 工作温度﹣30℃～﹢60℃ 工作湿度≤95% 防护等级IP66 带★的为主要技术参数,需提供公安部检测报告、产品检测报告的复印件并加盖单位公章及加盖原厂章的技术参数彩页； 提供原厂售后服务承诺书原件, 与后端产品（视频分控平台）同一品牌 参考品牌：宇视、大华、华为 | 1116台 |  |
|  | ☆高清球型摄像机 | ★图像传感器：1/2.8英寸 SONY CMOS，传感器总像素：约327万像素 ★水平解析度：≥1000TVL，最大图像尺寸：1920×1080 最低照度：彩色：0.05Lux/F1.6 黑白：0.005Lux/F1.6 0Lux（红外灯开启） 支持3D降噪，2D降噪 信噪比：≥55dB ★支持电子防抖，透雾功能，背光补偿，宽动态，强光抑制 数字变倍：16倍 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑 焦距：4.7mm～94mm 变倍速度：约2.8s 视场角：水平：55.4～2.8°（近焦到远焦） 近摄距：100mm～1000mm（近焦到远焦） 光学变倍：20倍 补光距离：≥180m，补光角度根据焦距可变 垂直旋转范围-10°～90° 自动翻转180°后连续监视 键控速度：水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s" 调用预置点速度：水平：240°/s 垂直：200°/s" 支持长焦限速 预置点：300个 支持断电记忆，隐私遮挡，空闲动作，定时任务，方位角信息显示，预置点视频冻结 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 第三码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1280×720)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 视频压缩： H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG ★支持低码流传输，25帧1080P码流4M，25帧720P码流2M 音频压缩：G.711a/G.711mu/PCM 支持语音对讲 ★支持ROI，SVC，电子防抖 支持区域聚焦，OSD 时间显示：支持，如：星期，日期 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平台接入 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） 用户管理：20个用户，多级用户权限管理，分3级:管理员、操作员和只能浏览 ★智能检测：网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测 ★智能：支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、电子围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、异常移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 音频输入：音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% 音频输出：线性电平，阻抗:600Ω SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持64G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 电源：AC24V/3A （含红外控制电路） 工作环境：温度-40～70℃； 湿度＜95% ★防护等级：IP67（提供专项报告），TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 带★的为主要技术参数，需提供公安部相关检测报告、产品检测报告的复印件加盖单位公章及加盖原厂章的技术参数彩页； 提供原厂售后服务承诺书原件,为保证兼容性需与后端产品（视频分控平台）同一品牌 参考品牌：宇视、大华、华为 | 124台 |  |
|  | 专用电源 | 专用配套电源 | 1116个 |  |
|  | 专用支架 | 专用配套支架 | 1116个 |  |
|  | 电源线 | 国标RVV2*1.0 | 56280米 |  |
|  | 网线 | 国标六类网线 | 372箱 |  |
|  | 机柜 | 24U标准机柜 | 124台 |  |
|  | 辅材 | PVC线管、线卡、软管及附件 | 124批 |  |
|  | 安装、调试 |  | 124批 |  |
| 标☆号的产品，投标时必须提供生产厂家售后服务承诺书原件，为了保证监视效果和产品兼容性问题所投摄像机必须与NVR为同一品牌，为了保证此次监控系统售后服务及系统的统一性，要求此系统要与原监控平台实现无缝对接并完全兼容。产品技术参数必须与厂家的宣传彩页资料和公开网站保持一致） |  |  |  |  |